Приложение № 1 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Кокман»  Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 2 | Нормативная и правовая база | Основная нормативная и правовая база Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ; Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ; Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 года № 60-ФЗ; Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; Федеральный закон от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»; Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей»; Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 года № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»; Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 года № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 года № 1170»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 года № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»; Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»; Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 года № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»; Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»); Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»; Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»; Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 года № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами». Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 года № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования». СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; «СНиП 11-04.2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей законодательству Российской Федерации); СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике; Схемы территориального планирования Российской Федерации, схема территориального планирования Удмуртской Республики, схема территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики применительно к территории муниципального образования; Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики, муниципального района, муниципального образования; Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования; Иные методические и нормативно-технические документы в сфере земельных отношений. |
| 3 | Заказчик | Администрация МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики |
| 4 | Источники финансирования | Субсидия из бюджета Удмуртской Республики, бюджет муниципального образования «Красногорский район» |
| 5 | Разработчик документации (Исполнитель) | По результатам закупки |
| 6 | Наименование объекта | Проект генерального плана МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики, проект внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики |
| 7 | Основные характеристики | Муниципальное образование «Кокман»: Площадь территории поселения – 25573 га. Численность населения - 390 человек (по состоянию на 01.01.2018 года). В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты: село Кокман. МО «Кокман» расположено в южной части Красногорского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальным образованием «Валамаз», с муниципальным образованием «Васильевское», с муниципальным образованием «Агрикольское», с Игринским районом, с Селтинским районом Удмуртской Республики. |
| 8 | Цель разработки, назначение и задачи проекта | 8.1. Разработка проекта генерального плана. Основная цель: Осуществить разработку концепции пространственной организации территории муниципального образования, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории муниципального образования на перспективу 20 лет (Срок реализации первой очереди 10 лет) на основе: анализа существующего состояния социально-экономического развития муниципального образования, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды; комплексной оценки территории с учетом рационального использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия. Основные задачи: - разработка концепции пространственной организации территории муниципального образования; - определение зон перспективного инвестиционного развития; - установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в состав муниципального образования, подготовка сведений о местоположении границ населённых пунктов, содержащих графическое описание местоположения границ населённых пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 18); - установление функционального зонирования территории поселения, населенных пунктов, входящих в состав поселения, характеристик и параметров развития функциональных зон; - подготовка сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основных характеристиках, местоположении, а также характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; -отображение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных зон с особыми условиями использования территории в соответствии с требованиями действующего законодательства. 8.2. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. Основная цель: - Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. - Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Основные задачи: - Приведение правил землепользования и застройки в соответствие с генеральным планом генерального плана МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики и с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». - Подготовка сведений о местоположении границ территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 18). |
| 9 | Исходные данные для разработки проекта генерального плана поселения и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | Картографические и топографические материалы - ортофотопланы в М 1:2000, М 1:10000, полученные Заказчиком от Управления Росреестра по Удмуртской Республике. Имеющиеся материалы инженерно-геологических, изысканий. (Необходимость дополнительных изысканий определяется на стадии выполнения анализа существующего состояния территории муниципального образования). Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о границах земельных участков, категорий земель и зон с особыми условиями использования территории (запрашиваются Заказчиком). Сведения о демографической ситуации (с разбивкой по населенным пунктам) и занятости населения за последние 5 лет. Сведения об объектах местного значения муниципального образования указанных в статье 14 Закона Удмуртской Республики «О градостроительной деятельности» от 06.03.2014 года № 3-РЗ (при наличии). Сведения об объектах производственного и сельскохозяйственного назначения. Сведения об объектах инженерной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и транспортной инфраструктуры (перечень автомобильных дорог местного значения и их характеристики, перечень искусственных сооружений (мосты). Сведения о гидротехнических сооружениях в границе муниципального образования. Сведения о границах лесного фонда. Сведения об объектах культурного наследия. Сведения о существующих, планируемых ООПТ федерального, регионального, местного значения. Сведения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах в границах муниципального образования. Сведения о существующих, планируемых объектах федерального значения, регионального значения Удмуртской Республики и местного значения муниципального района (образование, культура, спорт, транспорт и др.). Сведения о существующих скотомогильниках (биотермических ям) на территории муниципального образования. Форма № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» за последние 3 года. Сведения о перечне и характеристиках основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ранее выполненные работы, материалы, учет которых обязателен при проектировании: - перечень документов, определенных частями 5,6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; - проекты охранных и санитарно-защитных зон и т.д., касающиеся развития территории муниципального образования; - перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования. Иные необходимые исходные данные. Правила землепользования и застройки МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики. Состав исходных данных для подготовки проекта генерального плана, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Исполнитель согласовывает с Заказчиком. |
| 10 | Состав работы по подготовке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики Исполнителем | 10.1 Состав работы по подготовке проекта генерального плана. 10.1.1 Сбор исходных данных осуществляет Исполнитель (Заказчик оказывает содействие в получении исходных данных на основании запроса, направляемого Исполнителем официальным письмом). Сбор и изучение данных о географических, социальных и экономических условиях развития территории, историко-культурной ценности территории, о природно-ресурсном потенциале, экологической ситуации, транспортной и инженерной инфраструктурах, о границах земель различных категорий и иных данных о территории. 10.1.2 Обобщение исходных данных. Анализ современного использования территории. Комплексная оценка территории, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития: - анализ современного использования территории поселения, выявление противоречий и проблем ее комплексного развития, существующих и прогнозируемых ограничений на ее использование, анализ существующих республиканских и муниципальных долгосрочных целевых программ и стратегий развития территории; - подготовка сводного перечня проектных предложений, предлагаемых программами и документами, перечисленными в частях 5, 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; - установление ограничений на использование территории (отображение границ зон с особыми условиями развития территории). - определение зон перспективного экономического развития. - подготовка предложений по развитию населенных пунктов, а также изменению их границ, обоснование планируемой численности населения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории муниципального образования; - определение координат границ населенных пунктов и формирование каталогов координат. - подготовка предложений по функциональному зонированию территорий населенных пунктов и территорий, расположенных за границами населенных пунктов и выбор оптимального варианта функционального зонирования территории муниципального образования. 10.1.3 Разработка проекта генерального плана муниципального образования (в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10), обязательного приложения к генеральному плану (сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости) в соответствии с требованиями, установленными статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, формирование в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости. 10.1.4 Разработка материалов по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования (в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10). 10.1.5 Подготовка презентационных материалов проекта генерального плана. Презентация проекта генерального плана осуществляется в программных продуктах MS PowerPoint (.ppt, .pptx), Adobe Reader (.pdf) и передается на DVD или CD диске. Экспозиция состоит из карт и сброшюрованного положения о территориальном планировании. Количество карт должно обеспечивать отображение в цвете графических материалов утверждаемой части проекта генерального плана муниципального образования (численный масштаб 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:25000). 10.1.6 Подготовка необходимых материалов (пространственных данных), входящих в состав утверждаемой части проекта генерального плана муниципального образования и материалов по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования в форме векторной модели и графических чертежей и текстовых документов для загрузки во ФГИС ТП, подготовленных в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 и законодательства Российской Федерации. Исполнитель проводит сопровождение загрузки необходимых материалов, входящих в состав проекта генерального плана муниципального образования и материалов по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования во ФГИС ТП и в случае необходимости вносит в указанные материалы необходимые изменения. 10.2 Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. В состав работы входят: 10.2.1 Сбор, обработка и систематизация исходных данных для разработки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. 10.2.2 Разработка карт градостроительного зонирования, обязательного приложения к правилам землепользования и застройки содержащего сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями, установленными статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, формирование в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. 10.2.3 Подготовка текстовой части проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. 10.2.4 Подготовка презентационных материалов по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки. Презентация проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в программных продуктах MS PowerPoint (.ppt, .pptx), Adobe Reader (.pdf) и передается на DVD или CD диске. Экспозиция состоит из карт и сброшюрованного положения о территориальном планировании. Количество карт должно обеспечивать отображение в цвете графических материалов проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (численный масштаб 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:25000). |
| 11 | Состав работы по подготовке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования МО «Кокман» Красногорского района Удмуртской Республики осуществляемой Заказчиком при участии Исполнителя (в случае необходимости) | 11.1 Состав работ по подготовке проекта генерального плана. 11.1.1 Согласование проекта генерального плана муниципального образования в случаях установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Исполнитель (в случае необходимости) участвует совместно с Заказчиком в согласовании проекта генерального плана с органами государственной власти и органами местного самоуправления, работе согласительных комиссий. Исполнитель (в случае необходимости) в рамках гарантийных обязательств осуществляет корректировку проекта генерального плана, материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости по результатам согласования проекта генерального плана с согласующими органами (в случае необходимости подготовка векторной модели и графических чертежей и текстовых документов для загрузки во ФГИС ТП). 11.1.2 Рассмотрение проекта генерального плана на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в том числе и с участием Исполнителя на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (в случае необходимости); Исполнитель (в случае необходимости) в рамках гарантийных обязательств осуществляет корректировку проекта генерального плана, материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необходимости). 11.1.3 Подача сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. После принятия решения об утверждении генерального плана Заказчик направляет подготовленные Исполнителем материалы о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости. Исполнитель в рамках гарантийных обязательств проводит сопровождение внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости и в случае необходимости вносит в сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости необходимые изменения. 11.2 Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. 11.2.1 Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в том числе и с участием Исполнителя в общественных обсуждениях или публичных слушаниях (в случае необходимости); Исполнитель (в случае необходимости) в рамках гарантийных обязательств осуществляет корректировку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (графические и тестовые материалы, обязательного приложения к правилам землепользования и застройки, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости) на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае необходимости). 11.2.2 Подача сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. После принятия решения об утверждении изменений в правила землепользования и застройки Заказчик направляет подготовленные Исполнителем материалы о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. Исполнитель в рамках гарантийных обязательств проводит сопровождение внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости и в случае необходимости вносит в сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости необходимые изменения. |
| 12 | Состав материалов проекта генерального плана | В состав проекта генерального плана входят: Положения о территориальном планировании в виде пояснительной записки и соответствующие карты. Состав сведений, указывающихся в положении о территориальном планировании, принимается в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В состав генерального плана поселения включаются следующие карты: карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; карта функциональных зон поселения. На картографических материалах должны быть отображены: 1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; - иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
| 13 | Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана | В целях утверждения генерального плана осуществляется подготовка материалов по обоснованию его проекта в текстовой форме и в виде карт. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: - сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; - анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий; - утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Удмуртской Республики, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - утвержденные документом территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт должны отображать: - границы поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - границы лесничеств, лесопарков; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования «Красногорский район». Материалы по обоснованию генерального плана содержат следующие карты: Карта современного использования территории поселения (масштаб М 1:10000 – М 1:25000). На данной карте, в том числе отображаются границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения (масштаб М 1:10000 – М 1:25000); Карта зон с особыми условиями использования территорий (масштаб М 1:10000 – М 1:25000). Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (масштаб М 1:10000 – М 1:25000). |
| 14 | Состав материалов обязательного приложения к генеральному плану и материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов Единый государственный реестр недвижимости | 14.1 Обязательное приложение к генеральному плану (сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости) в соответствии с требованиями, установленными статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 14.2 Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения в Единый государственный реестр недвижимости. |
| 15 | Состав материалов проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | 15.1 Графическая часть. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории. На карте градостроительного зонирования отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: - сведений, полученных из Единого государственного реестра недвижимости; - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; - функциональных зон и параметров их планируемого развития, установленных в проекте генерального плана; - сложившейся планировки территории и существующего землепользования; - планируемых изменений границ земель различных категорий; - предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон. На карте зон с особыми условиями использования территории отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения (при наличии). Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 15.2 Текстовая часть проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки: 15.2.1 Порядок применения правил землепользования и застройки муниципального образования и внесения в них изменений подготавливается в соответствии с требованиями, установленными статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 15.2.2 Подготовка проекта градостроительного регламента. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в действующей редакции); - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя: - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; - иные показатели. В градостроительных регламентах дополнительно указываются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: - фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; - функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований; - видов территориальных зон; - требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 15.2.3 Обязательное приложение к правилам землепользования и застройки содержащего сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями, установленными статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 15.2.4 Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. |
| 16 | Согласование проекта генерального плана поселения, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | Порядок согласования проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования принять в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления. |
| 17 | Сроки и этапы разработки | Сроки разработки принять в соответствии с утвержденным календарным планом |
| 18 | Требования к сдаваемым материалам | 18.1. Материалы генерального плана передаются на бумажном и электронном носителе. 1 экземпляр на бумажном и электронном носителе Исполнителем предоставляется Заказчику для рассмотрения и согласования. 1 экземпляр (окончательная редакция проекта генерального плана) на бумажном и электронном носителе Исполнитель направляет Заказчику после доработки на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации. 1 экземпляр на бумажном и электронном носителе Исполнитель предоставляет Заказчику после утверждения генерального плана. 18.2 Материалы проекта генерального плана, материалы по обоснованию проекта генерального плана, обязательное приложение к генеральному плану на бумажном носителе состоят из текстовой и графической форм (при наличии). Текстовые материалы проекта генерального плана, материалы по обоснованию проекта генерального плана представляются в формате сброшюрованной книги А4 формата, переплетенной пружиной в обложке, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Обязательное приложение к генеральному плану подготавливаемое в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на бумажном носителе состоят из текстовой и графической форм в формате сброшюрованной книги А4 формата, переплетенной пружиной в обложке, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Графические материалы предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (формат должен обеспечивать наглядность карты в выбранном кратном численном масштабе (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:25000) в виде альбома с графическими материалами на бумажном носителе, оформленных в виде сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной пружиной в обложке. 18.3 Проект генерального плана, материалы по обоснованию проекта генерального плана, в электронном виде должны соответствовать требованиям к структуре электронной версии текстовых и графических материалов. 18.3.1 Материалы проекта генерального плана, материалы по обоснованию проекта генерального плана, обязательное приложение к генеральному плану, сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде состоят из текстовой и графической форм (при наличии), XML-файла, а также PDF-файлов прилагаемых документов и передаются на DVD или CD диске. Текстовые материалы представляются в формате А4, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Предоставляемый электронный текстовой формат - *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx шрифтом Times New Roman размером шрифта 13-14 pt через один межстрочный интервал на листах бумаги формата А4 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1); Графические материалы оформляются в формате растрового изображения - *.pdf, *.jpg (300 dpi., качество – 100%). Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде, состоящие из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы прилагаемых документов. 18.3.2 Предоставляемый электронный графический формат векторной модели генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана (подготовленные в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 и законодательства Российской Федерации), должны быть выполнены в ГИС MapInfo Professional или ГИС Панорама, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в местной системе координат МСК 18. 18.3.3 Проект генерального плана в электронном виде должен состоять из 5 рабочих папок с наименованием: «Векторная модель», «Растровая часть», «Текстовая часть», «Материалы публичных слушаний», «Описание границ населенных пунктов». Папка «Векторная модель» содержит 2 папки: «Генеральный план» и «Материалы по обоснованию», содержащие тематические папки, в которые вложены слои подготовленные в ГИС MapInfo Professional или ГИС Панорама, а также рабочие наборы слоев соответствующие картам графической части в растровом формате папки «Растровая часть»; Папка «Растровая часть» содержит папку «Генеральный план» и папку «Материалы по обоснованию», в которые вложены соответствующие растровые изображения в формате - *.pdf, *.jpg (300 dpi., качество – 100%). Папка «Текстовая часть» содержит текстовые документы в формате *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx проекта генерального плана «Положение о территориальном планировании» и материалов по обоснованию «Пояснительная записка»; Папка «Материалы публичных слушаний» содержит презентацию в соответствии с пунктом 10.1.5 Технического задания с электронной версией материалов экспозиции; Папка «Описание границ населенных пунктов» содержит: Обязательное приложение к генеральному плану подготавливаемое в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в электроном виде. Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде, состоящие из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы прилагаемых документов. 18.4 Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки передаются на бумажном и электронном носителе. 1 экземпляр на бумажном и электронном носителе Исполнителем предоставляется Заказчику для рассмотрения и согласования. 1 экземпляр на бумажном и электронном носителе Исполнитель направляет Заказчику после доработки на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необходимости). 1 экземпляр на бумажном и электронном носителе Исполнитель предоставляет Заказчику после проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. 18.5 Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, обязательное приложение к правилам землепользования и застройки на бумажном носителе состоят из текстовой и графической форм (при наличии). Текстовые материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки представляются в формате сброшюрованной книги А4 формата, переплетенной пружиной в обложке, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Обязательное приложение к правилам землепользования и застройки подготавливаемое в соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на бумажном носителе состоят из текстовой и графической форм в формате сброшюрованной книги А4 формата, переплетенной пружиной в обложке, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Графические материалы предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (формат должен обеспечивать наглядность карты в выбранном кратном численном масштабе (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:25000) в виде альбома с графическими материалами на бумажном носителе, оформленных в виде сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной пружиной в обложке. 18.6 Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки, обязательное приложение к правилам землепользования и застройки в электронном виде должны соответствовать требованиям к структуре электронной версии текстовых и графических материалов. 18.6.1 Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, обязательное приложение к правилам землепользования и застройки, сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде состоят из текстовой и графической форм (при наличии), XML-файла, а также PDF-файлов прилагаемых документов и передаются на DVD или CD диске. Текстовые материалы представляются в формате А4, шрифт Times New Roman, 13-14 pt, строчный интервал – 1 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1). Предоставляемый электронный текстовой формат - *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx шрифтом Times New Roman размером шрифта 13-14 pt через один межстрочный интервал на листах бумаги формата А4 (в таблицах может использоваться шрифт Times New Roman, 11-12 pt, строчный интервал – 1); Графические материалы оформляются в формате растрового изображения - *.pdf, *.jpg (300 dpi., качество – 100%). Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде, состоящие из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы прилагаемых документов. 18.7 Предоставляемый электронный графический формат векторной модели проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки должна быть подготовлена в ГИС MapInfo Professional или ГИС Панорама, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в местной системе координат МСК 18. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в электронном виде должен состоять из 5 рабочих папок с наименованием: «Векторная модель», «Растровая часть», «Текстовая часть», «Материалы публичных слушаний», «Описание территориальных зон». Папка «Векторная модель» содержит 1 папку: «Правила землепользования и застройки», содержащие 2 папки «Карта градостроительного зонирования» и «Карта зон с особыми условиями использования территорий», в которые вложены слои подготовленные в ГИС MapInfo Professional или ГИС Панорама, а также рабочие наборы слоев соответствующие картам графической части в растровом формате папки «Растровая часть»; Папка «Растровая часть» содержит папку «Правила землепользования и застройки», в которые вложены Карта градостроительного зонирования и карта зон с особыми условиями использования территорий в формате - *.pdf,*.jpg (300 dpi., качество – 100%). Папка «Текстовая часть» содержит текстовые документы в формате *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки «Текстовая часть проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки»; Папка «Материалы публичных слушаний» содержит презентацию в соответствии с пунктом 10.2.4 Технического задания с электронной версией материалов экспозиции; Папка «Описание границ территориальных зон» содержит: Обязательное приложение к правилам землепользования и застройки подготавливаемое в соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в электроном виде. Сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в электронном виде, состоящие из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы прилагаемых документов. 18.8 Все направляемые графические материалы должны открываться без помех и без ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки. |
| 19 | Гарантийные обязательства | До утверждения проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Исполнитель отвечает на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений в ходе публичных слушаний или общественных обсуждений, дорабатывает проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: 1) исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах; 2) участие в совещаниях, предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации, касающейся результатов выполнения работ; 3) корректировка проекта генерального плана, материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости по результатам согласования проекта генерального плана с согласующими органами (в случае необходимости подготовка векторной модели и графических чертежей и текстовых документов для загрузки во ФГИС ТП). Откорректированные материалы в электроном виде направляются Заказчику; 4) корректировка проекта генерального плана, материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных слушаний или публичных слушаний. Откорректированные материалы в электроном виде направляются Заказчику; 5) Подготовка окончательной редакции проекта генерального плана материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, замечаний согласующих органов полученных в соответствие со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Окончательная редакция проекта генерального плана материалов по обоснованию проекта генерального плана, обязательного приложения к генеральному плану, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости (текстовые материалы и графические материалы) на бумажном носителе и в электронном виде направляются Заказчику. 6) проводит сопровождение внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости и в случае необходимости вносит в сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости необходимые изменения и направляет Заказчику; 7) корректировка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (графические и тестовые материалы, обязательного приложения к правилам землепользования и застройки, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимых материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости) на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необходимости). Откорректированные материалы в электроном виде направляются Заказчику; 8) проводит сопровождение внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости и в случае необходимости вносит в сформированные в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые материалы для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости необходимые изменения и направляет Заказчику. Срок гарантийных обязательств - 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок необходимый для внесения необходимых изменений и устранения недостатков в проекте генерального плана и проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки устанавливается Заказчиком. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Исполнителем недостатков оказанных услуг, выявленных в течение гарантийного срока, внесения изменений в проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений, согласований предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ. |
| 20 | Особые условия | Материалы, подготовленные Исполнителем в рамках данной работы и настоящего технического задания с момента подписания актов приема передачи (оказания услуги) переходят в полное распоряжение Заказчика. Последующее внесение изменений в них и их корректировка не требует согласования с Исполнителем. Материалы, подготовленные в рамках контракта и настоящего технического задания, без каких-либо ограничений могут быть использованы Заказчиком. Использование Исполнителем материалов, в том числе полученных при оказании услуги, предусмотренных контрактом и настоящим техническим заданием, допускается только с письменного согласия Заказчика. |