Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______________

от ________2018г.

Техническое задание

В настоящей технической части описываются требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту дороги общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Аэродромная с ПК0+00 по ПК8+23.

Протяженность – 823м.

Ширина проезжей части – 5,0 м.

Тип дорожной одежды – облегчённый.

Вид покрытия – ПГС.

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земляное полотно |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | м3 | 1250,96 |
| 2 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 1250,96 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. на расстояние до 1 км ,1 класс груза | т | 1501,152 |
| 4 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25 т. за 6 раз по одному следу при толщине слоя 25 см. | м3 | 82,3 |
| 5 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2. | м2 | 6748,6 |
| 6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 (устройство водоотводных канав) | м3 | 82,3 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 (замена грунта) | м3 | 232,69 |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 (замена грунта) | м3 | 232,69 |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25 т. за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см.(замена грунта) | м3 | 116,345 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. на расстояние до 1 км ,1 класс груза (замена грунта) | т | 283,882 |
| Водопропускные трубы Ø 530 мм – 5 шт.: L=8,0м. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | м3 | 45,0 |
| 2 | Устройство оснований под трубы из ПГС | м3 | 9,9 |
| 3 | Укладка стальных труб наружным диаметром 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 40,0 |
| 4 | Устройство гидроизоляции труб обмазочной битумной мастикой | м2 | 66,568 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозером мощностью 59 кВт, группа грунтов: 2 | м3 | 36,18 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 36,18 |
| Дорожная одежда |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия из ПГС толщиной по оси 20 см | м2 | 4115,0 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 8 км, класс груза: 1 | т | 1623,92 |
| Устройство съезда |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | м3 | 100,0 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 100,0 |
| 3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу 25 т. за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см. | м3 | 100,0 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 8 км, класс груза: 1 | т | 175,0 |
| Установка дорожных знаков |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | т | 0,0996 |
| 2 | Знаки дорожные 2.4 | шт | 1 |
| 3 | Знаки дорожные 2.1 | шт | 2 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | м3 | 8,11 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 8,11 |
| 6 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | м2 | 9,0 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. на расстояние до 1 км ,1 класс груза | т | 9,8942 |

Требования к результатам работ:

1) Все виды работ по ремонту дороги общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Аэродромная с ПК0+00 по ПК8+23 должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Контракту), нормативно-технической документацией, требованиями контракта  и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

2) Подрядчик должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:

Контроль качества:

Качество выполнения работ зависит от  соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:

- входной контроль поступающих материалов (ПГС), а так же контроль качества уплотнения земляного полотна и слоя из ПГС;

- операционный контроль качества (толщину слоя из ПГС) осуществляет производитель работ;

- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (определяются просветы под рейкой, уклоны поперечные дорожной одежды, продольные кюветов – не менее 5 ‰);

- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СП 78.13330.2012.

Техника безопасности при производстве работ.

1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.

2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

3. Все бригады должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

Охрана окружающей природной среды.

При производстве работ необходимо соблюдать требования Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

Срок предоставления гарантий качества работ:

На дорожную одежду в течение 2 (двух) лет.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1. Приложение 1 к ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог).

Поперечный разрез земельного полотна.