Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-12567-19 Выполнение работ по благоустройству территории МО ''Красногорское'' от ул. Советской до столовой в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Песок для строительных работ (по ГОСТ 8736-2014) | - Класс |  | I или II |
|  |  | - Группа | средний |  |
|  | Бетон тяжелый (по ГОСТ 26633-2015) | - Класс прочности на сжатие |  | не менее В15 |
|  | Плита бетонная тротуарная (по ГОСТ 17608-2017) | - Толщина |  | не менее 60 мм |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) | - Наружный диаметр | 219 мм |  |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 4 мм |
|  | Светильник торшерный | - Тип | уличный |  |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |  |
|  |  | - Форма рассеивателя | шар |  |
|  |  | - Диаметр рассеивателя |  | не менее 400 мм |
|  |  | - Материал рассеивателя | поликарбонат молочного цвета |  |
|  |  | - Тип крепления | консольный |  |
|  |  | - Источник света | лампа энергосберегающая светодиодная |  |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |  |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) |  | не менее IP54 |
|  | Лампа энергосберегающая светодиодная | - Номинальная мощность |  | не менее 55 Вт |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |  |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |  |
|  |  | - Световой поток |  | не менее 3300 Лм |
|  | Скамейка садовая уличная | - Исполнение | со спинкой |  |
|  |  | - Длина |  | не менее 2000 мм |
|  |  | - Высота сидения |  | не менее 480 мм, но не более 530 мм |
|  |  | - Ширина сидения |  | не менее 330 мм, но не более 400 мм |
|  |  | - Высота спинки |  | не менее 400 мм, но не более 450 мм |
|  |  | - Материал элементов сидения, спинки, подлокотников | пиломатериал хвойных пород |  |
|  |  | - Ширина элементов сидения, спинки, подлокотников |  | не менее 70 мм, но не более 90 мм |
|  |  | - Толщина элементов сидения, спинки, подлокотников |  | не менее 40 мм |
|  |  | - Покрытие металлических элементов | антикоррозийное, полиуретановое |  |
|  |  | - Цвет каркаса | черный |  |
|  |  | - Фурнитура | мебельный болт с закругленной шляпкой |  |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |  |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное, бесцветное |  |
|  |  | - Материал покрытия деревянных элементов | лак для наружных работ |  |

- Примерный вид товара

  - Светильник торшерный (п. 5)

  - Скамейка садовая уличная (п. 7)

- Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к поставке товара в составе заявки не требуется.