Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-24337-19

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ''Валамазская средняя общеобразовательная школа''. Замена оконных блоков.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер в профиле | не менее 3 |
|  |  | - Толщина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Материал заполнения | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередачи | А1 или А2 или Б1 или Б2 |
|  |  | - Класс по показателю звукоизоляции | А или Б |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  | Доска подоконная | - Материал | ПВХ |
|  |  | - Ширина | не менее 600 мм |
|  |  | - Цвет | белый |
|  |  | - Комплектация | торцевые заглушки белого цвета |
|  |  | - Высота лицевой части | не менее 40 мм |
|  |  | - Стойкость покрытия | стойкость к слабоагрессивному кислотному, соляному и щелочному воздействию |
|  | Отливы | - Материал | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
|  |  | - Толщина | не менее 0.7 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 250 мм |
|  |  | - Цвет | белый |
|  |  | - Покрытие | антикоррозийное, полиэстер |
|  | Откосы | - Материал | сэндвич-панель ПВХ |
|  |  | - Общая толщина | не менее 10 мм |
|  |  | - Материал наружных слоев | жесткий ПВХ лист |
|  |  | - Материал наполнителя | вспененный пенополистирол или экструдированный пенополистирол |
|  |  | - Цвет | белый |
|  | Уголок | - Материал | ПВХ |
|  |  | - Ширина | не менее 25 и не более 30 мм |