Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-24606-19

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул. Кирова в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Труба напорная из полиэтилена (по ГОСТ 18599-2001) | - Композиция полиэтилена | ПЭ 100 |
|  |  | - Номинальный размер | 110 мм, 63 мм |
|  |  | - Стандартное размерное отношение | SDR 21 |
|  | Песок для строительных работ (по ГОСТ 8736-2014) | - Класс | I или II |
|  |  | - Группа | средний |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) | - Наружный диаметр | 273 мм |
|  |  | - Толщина стенки | не менее 4 мм |
|  |  | - Исполнение | со снятой фаской |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) | - Наружный диаметр | 219 мм |
|  |  | - Толщина стенки | не менее 4 мм |
|  |  | - Исполнение | со снятой фаской |
|  | Затвор дисковый поворотный (по ГОСТ 13547-2015) | - Номинальный диаметр | 100 мм, 50 мм |
|  |  | - Номинальное давление | не менее 1.6 МПа |
|  |  | - Тип привода | ручной |
|  | Люк смотрового колодца (по ГОСТ 3634-99) | - Тип | Л |
|  | Мастика битумная кровельная (по ГОСТ 2889-80) | - Марка | МБК-Г-65 или МБК-Г-75 |