Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-29792-19 Выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования ''Красногорское'' от ул. Советская до столовой в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник торшерный | - Тип | уличный |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Форма рассеивателя | шар |
|  |  | - Диаметр рассеивателя | не менее 400 мм |
|  |  | - Материал рассеивателя | поликарбонат молочного цвета |
|  |  | - Тип крепления | консольный |
|  |  | - Источник света | лампа энергосберегающая светодиодная |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP54 |
|  | Лампа энергосберегающая светодиодная | - Номинальная мощность | не менее 55 Вт |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |
|  |  | - Световой поток | не менее 3300 Лм |
|  | Скамейка садовая уличная | - Исполнение | со спинкой |
|  |  | - Длина | не менее 2000 мм |
|  |  | - Высота сидения | не менее 480 мм, но не более 530 мм |
|  |  | - Ширина сидения | не менее 330 мм, но не более 400 мм |
|  |  | - Высота спинки | не менее 400 мм, но не более 450 мм |
|  |  | - Материал каркаса | профиль стальной |
|  |  | - Размер профиля каркаса | не менее 40х20 мм |
|  |  | - Толщина стенки каркаса | не менее 1.5 мм |
|  |  | - Материал элементов сидения, спинки | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Ширина элементов сидения, спинки | не менее 70 мм, но не более 90 мм |
|  |  | - Толщина элементов сидения, спинки | не менее 40 мм |
|  |  | - Покрытие металлических элементов | антикоррозийное, полиуретановое |
|  |  | - Цвет каркаса | черный |
|  |  | - Фурнитура | мебельный болт с закругленной шляпкой |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное, бесцветное |
|  |  | - Материал покрытия деревянных элементов | лак для наружных работ |
|  | Урна | - Тип | неопрокидывающиеся |
|  |  | - Габаритный размер (ДхШхВ) | не менее 470х500х950 мм |
|  |  | - Материал каркаса | профиль стальной |
|  |  | - Размер профиля каркаса | не менее 40х20 мм |
|  |  | - Толщина стенки каркаса | не менее 1.5 мм |
|  |  | - Материал контейнера | сталь листовая оцинкованная |
|  |  | - Толщина стали листовой оцинкованной | не менее 1.2 мм |
|  |  | - Объем контейнера | не менее 20 л |
|  |  | - Форма контейнера | квадратный |
|  |  | - Материал декоративных элементов каркаса | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Ширина декоративных элементов каркаса | не менее 60 мм |
|  |  | - Толщина декоративных элементов каркаса | не менее 40 мм |
|  |  | - Покрытие металлических элементов | полимерное порошковое |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное, бесцветное |
|  |  | - Материал покрытия деревянных элементов | лак для наружных работ |
|  |  | - Способ установки | бетонирование или крепление анкерными болтами |
|  | Асфальтобетонная смесь (по ГОСТ 9128-2013) | - Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | мелкозернистая |
|  |  | - Вид в зависимости от величины остаточной пористости | плотная |
|  |  | - Тип | Б |
|  |  | - Марка | II |

- Примерный вид товара

  - Светильник торшерный (п. 1)

  - Скамейка садовая уличная (п. 3)

  - Урна (п. 4)

- Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к поставке товара в составе заявки не требуется.