Техническое задание

на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации

на капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду от западной объездной дороги до ул. Мира, с. Красногорское участок км 0+670 – км 1+283 в Красногорском районе Удмуртской Республики.

- Основание для проектирования

1.1. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от «09»  октября   2014 г. № 882.

- Цели и задачи разработки проектной документации

2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в повышении транспортно-эксплуатационных показателей существующей дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, животных и растений.

2.2. Основной задачей при разработке проектной документации является обоснование принятых оптимальных проектных решений, обеспечивающих комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги, и влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

- Заказчик – Администрация муниципального образования «Красногорский район»  Удмуртской Республики.

- Подрядчик – определяется по результатам электронного аукциона.

- Источник финансирования работ по производству изысканий и разработке проектной документации – средства бюджета Администрации муниципального образования «Красногорский район» (средства бюджета Удмуртской Республики, средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»).

- Стадия проектирования – проектная документация (с разработкой рабочей документации).

- Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации – определяется проектной документацией.

- Выделение этапов: при разработке проектной документации предусмотреть один этап:

I этап:	км км 0+670 – км 1+283

(начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении инженерных изысканий).

- Исходные данные:

9.1.  Идентификационные сведения по объекту:

9.1.1 Значение: автомобильная дорога общего пользования местного значения.

9.1.2 Класс автомобильной дороги – дорога обычного типа.

9.1.3 Техническая категория – V:

- количество и ширина полос движения – 2 полосы по 2,5 м;

- наличие центральной разделительной полосы – отсутствует;

- тип пересечений и примыканий –  в одном уровне.

9.1.4 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – принадлежит.

9.1.5 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться капитальный ремонт и эксплуатация сооружения – определить в процессе инженерных изысканий.

9.1.6 Уровень ответственности –  нормальный.

9.2. Начало и конец проектируемого участка определить в проектной документации (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении инженерных изысканий)».

10. При разработке проектной документации принять следующие основные     технические параметры:

| Наименование | Технические параметры |
| --- | --- |
| Вид объекта капитального строительства | капитальный ремонт |
| Строительная длина, км | 0,613 (уточняется проектной документацией) |
| Категория автомобильной дороги | местные улицы сельского поселения |
| Расчетная скорость, км/ч | 60 п.11.4 СП 42.13330.2016 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 7,0 |
| Ширина проезжей части, м | 5,0 |
| Ширина тротуар, м | 1,5 (с одной стороны совмещенный с проезжей частью, возвышенный, покрытие – асфальтобетон) |
| Ширина обочин, м | 1,0 + 0,5 |
| Тип дорожной одежды | облегченный |
| Вид покрытия | асфальтобетон |
| Освещение автомобильной дороги | на всем протяжении |

11. Год начала строительства – 2020г.

12. Инженерные изыскания

12.1. Основная цель инженерных изысканий: состоит в получении комплекса достоверных материалов и данных, необходимых для комплексной оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий и достаточных для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, обеспечивающих надежность и безопасность автомобильной дороги.

12.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 126.13330.2017, СП 11-104-97, СП 34.13330.2012, ВСН 208-89.

12.2.1. Система координат – МСК-18. Система высот – Балтийская. Координаты и отметки исходных пунктов планово-высотного обоснования определить с помощью GNSS-оборудования геодезического класса от пунктов государственной опорной межевой сети.

12.2.2. Выполнить съемку М 1:2000 вдоль существующей автомобильной дороги шириной от оси существующей автодороги влево 15 м, вправо 15 м.

12.2.3. Выполнить съемку М 1:500 на застроенной территории, сложных местах. На застроенной территории съемку осуществлять по фасадам зданий. Выполнить съемку площадки водозабора и водозаборной скважины при нахождении данных объектов ближе 60м от подошвы автодороги.

12.2.4. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях дорог на протяжении не менее 15 м по примыкающей и пересекающей дороге, определить направление, параметры и состояние дороги, искусственных сооружений и обустройства дороги, составить ведомость существующих пересечений и примыканий автомобильной дороги.

12.2.5. Выполнить съемку и обследование всех водопропускных труб. Снять поперечники по трубе и логу или канаве с определением диаметра, длины, отметок верха и дна трубы и отметок на входе и выходе. Определить отметки дна лога или канавы – на 50м в верховую сторону и 50м в направлении стока. При заиливании трубы отметки ее дна определить по расчищенному дну. Определить наличие и конструкцию оголовков, откосных крыльев, состояние и заиленность трубы. Определить наличие, материал, размеры и состояние укрепления на входе и выходе.

12.2.6. Выполнить съемку параллельно расположенных коммуникаций и пересечений воздушных и подземных инженерных коммуникаций на основной дороге, пересечениях и примыканиях, указать все необходимые отметки: поверхности земли, существующего земполотна, подвески нижнего и верхнего проводов в точке пересечения и у опор; температуру воздуха в момент замера; тип и № опор, количество проводов и марку; в местах пересечений  двух линий,  отметки верхнего провода нижней линии и отметки нижнего провода верхней линии. При съемке подземных коммуникаций указать глубину заложения. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций. Выполнить согласования с владельцами коммуникаций и получить технические условия на их переустройство в случае необходимости.

12.2.7. Определить визуально состояние земляного полотна и дорожного покрытия по существующей дороге. Зафиксировать наличие, материал и состояние укрепления откосов земляного полотна. Зафиксировать наличие ограждений и дорожных знаков. Составить «Акт обследования технического состояния существующей дороги».

12.2.8. Изыскать резерв грунта в соответствии с СП 11-109-98. Согласовать месторасположение сосредоточенного резерва грунта с землепользователем, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с привязкой его к объекту.

12.3. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 34.13330.2012.

12.3.1. Провести рекогносцировочное обследование района работ с описанием геоморфологических элементов.

12.3.2. Определить факторы, отрицательно влияющие на капитальный ремонт объекта (заболоченность, морозное пучение, эрозионные процессы, просадочность).

12.3.3. Провести бурение скважин, статическое зондирование согласно действующим нормативным документам. Предполагаемые фундаменты под искусственные сооружения –сборные, железобетонные, неглубокого заложения. Нагрузка на основание 140кПа.

12.3.4. Провести опробование грунтов.

12.3.5. Определить уровень грунтовых вод.

12.3.6. В сосредоточенных резервах грунта провести обследование грунтов с целью определения строительных свойств грунтов, определить уровень и режим подземных вод, взять валовую пробу грунта.

12.3.7. Привести характеристики грунтов для расчета искусственных сооружений.

12.3.8. Выдать геологический паспорт грунтов.

12.3.9. Выполнить дополнительное бурение во всех пониженных и повышенных местах, в местах расположения искусственных сооружений, в местах высоких насыпей и глубоких выемок, участков с просадочными и слабыми грунтами и др. в соответствии с нормативными документами.

12.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, СП 34.13330.2012.

12.4.1. Определить максимальные расходы воды, максимальный и минимальный уровни воды, а также скорости течения.

12.4.2. Выполнить расчет максимального стока, расчет морфоствора (при необходимости), составить ведомость расчетных данных искусственных сооружений.

12.4.3. Выполнить рекогносцировочное обследование рек, ручьев, пониженных мест и их бассейнов.

12.4.4. Выполнить расчет гидрологических характеристик 3 % ВП на проектируемых искусственных сооружениях в соответствии СП 33-101-2003.

12.5. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 34.13330.2012.

12.5.1. Выполнить маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной                            среды и ландшафтов в целом, источников и признаков загрязнения.

12.5.2. Выполнить геоэкологические исследования почв и поверхностных водотоков, связанные с последующей оценкой их химического загрязнения по содержанию тяжелых металлов и нефтепродуктов.

12.5.3. Привести характеристику фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха, в т.ч. по максимально-разовым, среднесуточным либо среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ.

12.6. Составить программу инженерных изысканий. Программа изысканий подлежит утверждению главным инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком. Программа инженерных изысканий должна содержать сведения в соответствии с п. 4.15 СП 47.13330.2012.

12.7. На основании требований п. 4.1 ст.47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), п.5.6 СП 47.13330.2012 результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории.

12.8. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в бумажном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf  и иным видом расширением по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*.doc, *.xls или *.pdf

12.9. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

12.10. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению

13. При разработке проектной документации

13.1. Выполнить сбор исходных данных необходимых для принятия оптимальных технических решений и разработки проектной документации.

13.2. Основные проектные решения по капитальному ремонту автомобильной дороги и искусственным сооружениям согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации.

13.3. Предусмотреть разработку вариантов дорожных одежд с выбором оптимального по результатам сравнения их технико-экономических показателей и согласовать с Заказчиком.

13.4. Акт замера расстояний транспортировки строительных материалов согласовать с Заказчиком.

13.5.  Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

13.6. Получить справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе прохождения трассы дороги и выполнить археологическое обследование и историко-культурную экспертизу (при необходимости).

13.7. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, включая материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.

13.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также провести проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

14. Основные требования к разработке проектной документации

14.1. Состав разделов проектной документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

В составе проектной документации выделить в отдельные тома следующие разделы:

-   Раздел 1 «Пояснительная записка»;

-   Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

-   Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения»;

-   Раздел 4 «Проект организации строительства»;

-  Раздел 5 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

-   Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

-   Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-   Раздел 8 «Смета на строительство»;

-   Раздел 9 «Рекультивация земель».

14.2.  Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части.

14.3. Проектные решения должны отвечать требованиям нормативно-технических документов, приведенных в Приложении 1 к Заданию.  Для разработки и обоснования проектных решений могут быть использованы и другие технические документы, и результаты научно-исследовательских разработок.

14.4. Привести основные технико-экономические показатели объекта с разделением на этапы. Этапы согласовать с Заказчиком.

14.5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

14.6. Материалы проектной и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

14.7.  Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

14.8. Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики.

14.9. Ориентировочная площадь объекта: 12260 кв.м. Ориентировочная протяженность объекта: 0,613 км (уточняется проектной документацией).

14.10. Состав документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) должен включать:

14.10.1 Основную часть:

- графические материалы (основной чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети, чертеж размещения объектов инженерной инфраструктуры и связи, чертеж межевания территории). При условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графические материалы отображаются на одном или нескольких чертежах.

- текстовые материалы (положение), включающие разделы о размещении объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения, о характеристиках планируемого развития территории, об очередности планируемого развития элементов планировочной структуры.

14.10.2. Материалы по обоснованию:

- графические материалы (схема расположения элемента планировочной структуры, схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, схема организации улично-дорожной сети, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема границ территорий объектов культурного наследия).

-  текстовые материалы (пояснительная записка), включающая сведения о последовательности осуществления мероприятий, проектных архитектурно-планировочных решений, организации социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, осуществления мероприятий по охране окружающей среды, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предложений по режиму использования земель в границах зон объектов культурного наследия.

14.11. Согласовать разработанную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям, которых разрабатывается документация.

15. Основные требования к разработке рабочей документации

15.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

15.2.  В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включить рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей:

- Автомобильные дороги;

- Электроснабжение (при необходимости);

- Наружное электроосвещение;

- Наружные сети связи (при необходимости).

15.3. Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

16. Особые условия проектирования

16.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями, физическими лицами и ГИБДД осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств.

16.2. В пределах населенного пункта предусмотреть наружное освещение.

16.3. Выполнить перенос (переустройство) сетей инженерных коммуникаций, согласно выданным техническим условиям.

16.4. Искусственные сооружения принять на основании гидрологических расчетов.

17. Дополнительные требования

17.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СП 47.13330.2012, а также:

- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;

- по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4;

- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11-103-97;

- по инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97.

17.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015г. № 1330 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. № 145» подготовить проектную документацию и результаты инженерных изысканий для передачи на экспертизу в электронных форматах, требуемых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014г. №728/пр.

17.3. Продолжительность капитального ремонта – принять на основе проекта организации строительства.

17.4. Сметную стоимость капитального ремонта автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

17.5. Требования к расчету сметной стоимости капитального ремонта:

• Сметную стоимость определить базисно - индексным методом на основе ФЕР-2001 выпуска 2017г. согласно приказа Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016г. с применением  индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ,  индексов изменения сметной стоимости прочих работ на момент  составления сметной документации   установленного письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

17.6. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством – (принять по согласованию с Заказчиком).

17.7. Включить затраты при разработке сметной документации на:

-  переустройство коммуникаций;

- временные здания и сооружения – 3,28%;

- перевозку рабочих;

- проектно-изыскательские работы;

- проведение экспертизы;

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта;

-  непредвиденные работы и затраты – 3%;

-  налог на добавленную стоимость – 20%;

-  прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

17.8. При разработке сметной документации возвратные суммы от разборки существующих конструкций не предусматривать.

18. Требования к сдаче проектной документации Заказчику

18.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, репера высотных отметок, в т.ч. у искусственных сооружений, сдать Заказчику по акту до начала капитального ремонта. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

18.2. Отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям передать Заказчику в бумажном виде в 2-х экз. и на электронном носителе.

18.3. Проектная и рабочая документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

18.4.  Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) передается Заказчику в 2-х экз. в бумажном виде и на электронном носителе.

|  | Приложение 1 к техническому заданию на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская с. Красногорское участок км 0+000 – км 0+530 в Красногорском районе Удмуртской Республики. |
| --- | --- |

Примерный перечень

технических документов, подлежащих использованию

при разработке проекта

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009г № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | Федеральный закон от 08.11.2007г №257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995г №196-ФЗ | О безопасности дорожного движения |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002г №184-ФЗ | О техническом регулировании |
|  | Федеральный закон от 23.11.1995г №174-ФЗ | Об экологической экспертизе |
|  | Федеральный закон от 10.01.2002г №7-ФЗ | Об охране окружающей среды |
|  | Федеральный закон от 03.06.2006г №74-ФЗ. | Водный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 25.10.2001г №136-ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 04.12.2006г года N 200-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
|  | Федеральный закон от 21.12.2004г №172-ФЗ | О переводе земель из одной категории в другую |
|  | Федеральный закон от 29.12.2004г №190-ФЗ. | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Постановление правительства РФ от 11.06.1996г №698 | Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.05.2003г № 262 | Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель и результатов деятельности других лиц |
|  | Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 | Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г № 427 | О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета |
|  | Постановление Правительства РФ от 5.03.2007г № 145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468 | О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства |
|  | Постановление Правительства РФ от 02.09.2009г №717 | О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)объектов дорожного сервиса |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 №658 | О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 | «О составе проектной документации и требования к их содержанию» |
|  | Постановление Правительства РФ от 17.11.2010г № 928 | «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» |
|  | Постановление Правительства РФ от 14.11.2009г № 928 | «Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения» |
|  | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 | Безопасность автомобильных дорог |
|  | Приказ Минприроды России от 25.02.2010г № 50 | «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» |
|  | Приказ Минэкономразвития РФ от 01.04.2010г № 123 | Об определении видов оборудования, используемого при проведении геодезических и кадастровых работ и подлежащего оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
|  | Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010г № 5 | Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения |
|  | Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010г № 4 | Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения |
|  | Приказ Минтранса РФ от 06.07.2012г №199 | Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|  | Письмо Минтранса РФ от 27.01.2003г № ОС-28/339-ис | О собственности проектируемых объектов |
|  | Письмо Минтранса РФ от 23.03.2005г № ОС-28/1266-ис | О внесении изменений и дополнений в техническую документацию |
|  | Письмо Росавтодора от 26.04.2005г № СП-28/1958-ис | Об устройстве поверхностной обработки |
|  | Письмо Росавтодора от 20.10.2006г № 01-28/7393 | О разработке рабочей документации и проведении авторского надзора |
|  | Письмо Росавтодора от 26.05.2006г № 01-28/3486 | О внедрении новых технологий, техники, конструкций и материалов |
|  | Письмо Росавтодора от 03.02.2010г № 01-28/997 | Об обязательном учете дисконтированных затрат при технико-экономическом сравнении вариантов различных типов дорожных одежд |
|  | ГОСТ 12.0.003-2015 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91* | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
|  | ГОСТ 17.5.3.02-90 | Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 17.5.3.04-83* | Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель |
|  | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
|  | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
|  | ГОСТ 5686-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения |
|  | ГОСТ 15467-79* | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием |
|  | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
|  | ГОСТ 20276-2012 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости |
|  | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
|  | ГОСТ 23558-94* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия, с дополнениями и изменениями |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы определения содержания органических веществ |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
|  | ГОСТ 24846-2012 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений |
|  | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
|  | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25358-2012 | Грунты. Метод полевого определения температуры |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27217-2012 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения |
|  | ГОСТ 27751-2014 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения |
|  | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости |
|  | ГОСТ 30459-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30672-2012 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. Технические условия |
|  | ГОСТ 31937-2011 | Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния |
|  | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
|  | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля |
|  | ГОСТ 32753-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32754-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
|  | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования |
|  | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
|  | ГОСТ 32838-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Технические требования |
|  | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Технические требования |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 32847-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий |
|  | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
|  | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
|  | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий |
|  | ГОСТ 32869-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
|  | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумные мастики. Технические требования |
|  | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32872-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумные герметики. Технические требования |
|  | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
|  | ГОСТ 32949-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
|  | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32957-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования |
|  | ГОСТ 32958-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32959-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения |
|  | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
|  | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
|  | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
|  | ГОСТ 32964-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32965-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока |
|  | ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. Технические условия |
|  | ГОСТ 33027-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы |
|  | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса |
|  | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Классификация |
|  | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Технические требования |
|  | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
|  | ГОСТ 33144-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования |
|  | ГОСТ 33145-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
|  | ГОСТ 33150-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 33161-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования |
|  | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33176-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 33177-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий |
|  | ГОСТ 33178-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов |
|  | ГОСТ 33179-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования |
|  | ГОСТ 33180-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания |
|  | ГОСТ 33181-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
|  | ГОСТ 33383-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров |
|  | ГОСТ 33384-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования |
|  | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования |
|  | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
|  | ГОСТ 33390-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия |
|  | ГОСТ 33391-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций |
|  | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 21.1101-2013 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 в части нумерации, цвета, формы и размеров разметки | Технические средства организации дорожного движения. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 в части не противоречащей ГОСТ 33385-2015 и Г ОСТ 33386-2015 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 в части изображения символов и надписей знаков (в части непротиворечащей ГОСТ 32945-2014) | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 в части не противоречащей ГОСТ 33220-2015 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 52044-2003 | Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. |
|  | ГОСТ Р 52131-2003 | Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 в части непротиворечащей межгосударственным стандартам, введённым в действие в качестве национальных 2014 – 2016 г.г. | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 54305-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 55028-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения |
|  | ГОСТ Р 55029-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 55706-2013 | Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725–1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
|  | СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства |
|  | СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
|  | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства |
|  | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства |
|  | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства |
|  | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ |
|  | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
|  | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов |
|  | СП 11-109-98 | Изыскания грунтовых строительных материалов |
|  | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
|  | СП 31-102-99 | Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей |
|  | СП 33-101-2003 | Определение основных расчетных гидрологических характеристик |
|  | СП 35-101-2001 | Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения |
|  | СП 35-105-2002 | Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования |
|  | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
|  | СП 16.13330.2017 | СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» |
|  | СП 20.13330.2016 | СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» |
|  | СП 22.13330.2016 | СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» |
|  | СП 24.13330.2011 | СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» |
|  | СП 28.13330.2017 | СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» |
|  | СП 31.13330.2012 | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
|  | СП 32.13330.2012 | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» |
|  | СП 34.13330.2012 | СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» |
|  | СП 35.13330.2011 | СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» |
|  | СП 42.13330.2016 | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
|  | СП 45.13330.2017 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» |
|  | СП 46.13330.2012 | СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» |
|  | СП 47.13330.2016 | СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
|  | СП 48.13330.2011 | СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» |
|  | СП 51.13330.2011 | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» |
|  | СП 52.13330.2016 | СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» |
|  | СП 76.13330.2016 | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» |
|  | СП 78.13330.2012 | СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» |
|  | СП 104.13330.2016 | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» |
|  | СП 113.13330.2016 | СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» |
|  | СП 126.13330.2017 | СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» |
|  | СП 131.13330.2012 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий |
|  | СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
|  | СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест |
|  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений, и иных объектов |
|  | ВСН 3-81 | Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 18-84 | Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог |
|  | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах |
|  | ВСН 32-89 | Инструкция по определению грузоподъемности сталежелезобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых мостов |
|  | ВСН 36-84 | Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых мостов |
|  | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ВСН 103-74 | Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 139-80 | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) |
|  | ВСН 208-89 | Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог |
|  | РСН 31-83 | Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах |
|  | РСН 51-84 | Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов |
|  | РСН 55-85 | Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания на просадочных грунтах |
|  | РСН 71-88 | Инженерные изыскания для строительства. Нормы расходов материала |
|  | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.1.004-2011 | Классификация стабилизации грунтов в дорожном строительстве |
|  | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов |
|  | ОДМ 218.2.006-2010 | Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.007-2011 | Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства |
|  | ОДМ 218.2.012-2011 | Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений |
|  | ОДМ 218.2.013-2011 | Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам |
|  | ОДМ 218.2.016-2011 | Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту |
|  | ОДМ 218.2.017-2011 | Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» |
|  | ОДМ 218.2.020-2012 | Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.022-2012 | Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.023-2012 | Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий |
|  | ОДМ 218.2.024-2012 | Методические рекомендации по оценке прочности дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.2.025-2012 | Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.2.026-2012 | Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений защиты автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.027-2012 | Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.2.028-2012 | Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.2.030-2013 | Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.2.032-2013 | Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.032-2013 | Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) |
|  | ОДМ 218.2.033-2013 | Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползневых склонах и откосах автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.037-2013 | Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.038-2014 | Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений |
|  | ОДМ 218.2.040-2014 | Методические рекомендации по оценке аэродинамических характеристик сечений пролетных строений мостов |
|  | ОДМ 218.2.042-2014 | Методические рекомендации «Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению» |
|  | ОДМ 218.2.044-2014 | Рекомендации по выполнению приборных и инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.2.045-2014 | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.046-2014 | Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве |
|  | ОДМ 218.2.047-2014 | Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве |
|  | ОДМ 218.2.049-2015 | Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах» |
|  | ОДМ 218.2.052-2015 | Методические рекомендации по проектированию и строительству противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.054-2015 | Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания |
|  | ОДМ 218.2.055-2015 | Рекомендации по расчету дренажных систем дорожных конструкций |
|  | ОДМ 218.2.056-2015 | Методические рекомендации по конструированию нежестких дорожных одежд в условиях воздействия интенсивного грузового транспортного потока (для автомобильных дорог I-II категорий) |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.2.065-2015 | Методические рекомендации по увеличению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.2.067-2015 | Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного полотна на слабых основаниях и их технико-экономическому обоснованию |
|  | ОДМ 218.2.068-2016 | Рекомендации по учету динамического воздействия от современных транспортных средств при расчетах прочности, устойчивости и деформативности земляного полотна |
|  | ОДМ 218.2.069-2015 | Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом основании к искусственным сооружениям |
|  | ОДМ 218.2.072-2016 | Методические рекомендации по оценке пропускной способности и уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного моделирования транспортных потоков |
|  | ОДМ 218.2.073-2016 | Методические рекомендации по оценке пропускной способности пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне для оптимизации их работы с использованием методов компьютерного моделирования |
|  | ОДМ 218.3.005-2010 | Рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.008-2011 | Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.014-2011 | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.027-2013 | Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений |
|  | ОДМ 218.3.028-2013 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.029-2013 | Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения |
|  | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.036-2013 | Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях |
|  | ОДМ 218.3.038-2015 | Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.041-2014 | Методические рекомендации по армированию асфальтобетонных слоев дорожных одежд стальными сетками |
|  | ОДМ 218.3.042-2014 | Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
|  | ОДМ 218.3.046-2015 | Рекомендации по технологии ремонта водопропускных труб с использованием композиционных материалов |
|  | ОДМ 218.3.049-2015 | Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.047-2015 | Методические рекомендации по определению низкотемпературных характеристик асфальтобетона |
|  | ОДМ 218.3.051-2015 | Рекомендации по определению напряженно-деформированного состояния многослойных дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.3.052-2015 | Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|  | ОДМ 218.3.054-2015 | Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон |
|  | ОДМ 218.3.060-2015 | Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.063-2016 | Рекомендации по выбору битумных вяжущих материалов на основе определения их реологических свойств для повышения устойчивости к колееобразованию асфальтобетонов |
|  | ОДМ 218.4.001-2008 | Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.4.023-2015 | Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.001-2008 | Рекомендации по нарезке швов в нижних слоях асфальтобетонных покрытий |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.003-2011 | Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.6.004-2011 | Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.6.008-2012 | Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.6.009-2013 | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.010-2013 | Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.011-2013 | Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
|  | ОДМ 218.6.015-2015 | Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации |
|  | ОДМ 218.6.017-2015 | Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения |
|  | ОДМ 218.8.004-2013 | Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|  | ОДМ 218.8.005-2014 | Методические рекомендации по содержанию очистных сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.8.007-2016 | Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | МДС 81-35.2004 | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | Руководство | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий |