Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-35238-19 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Васильевская НОШ»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник светодиодный | - Тип | потолочный встраиваемый |
|  |  | - Размер | не менее 595х595 мм, но не более 600х600 мм |
|  |  | - Номинальная мощность | не менее 40 Вт |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Световой поток | не менее 3300 Лм |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP40 |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | Б |  |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | однопольный |  |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | глухой |  |
|  |  | - Заполнение дверного полотна | сэндвич-панель |  |
|  |  | - Материал наружных облицовочных листов сэндвич-панели | жесткий ПВХ лист |  |
|  |  | - Цвет профиля | белый |  |
|  |  | - Комплектация | замок механический врезной, ручки дверные |  |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | Б |  |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | двупольный |  |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | глухой |  |
|  |  | - Заполнение дверного полотна | сэндвич-панель |  |
|  |  | - Материал наружных облицовочных листов сэндвич-панели | жесткий ПВХ лист |  |
|  |  | - Цвет профиля | белый |  |
|  |  | - Комплектация | замок механический врезной, ручки дверные |  |