Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-28856-2020

Капитальный ремонт памятника в с. Б. Селег Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Калитка | - Материал | металл |
|  |  | - Длина | не менее 1000 мм |
|  |  | - Высота | не менее 1000 мм |
|  |  | - Крепление к столбу | шарнирное |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Тип металлической конструкции | сварная |
|  |  | - Материал каркаса | труба профильная |
|  |  | - Наружные размеры трубы каркаса | не менее 20х40 мм |
|  |  | - Толщина стенки трубы каркаса | не менее 2 мм |
|  | Евроштакет | - Высота | не менее 1000 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 100 мм |
|  | Мемориальная доска с именами погибших воинов | - Материал | гранит |
|  |  | - Вид фактуры лицевой поверхности | полированная |
|  |  | - Цвет | черный |
|  |  | - Высота | не менее 1100 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 600 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 4 мм |
|  |  | - Исполнение | с гравировкой |
|  | Металлическая конструкция звезды (для Вечного огня) | - Материал | металл |
|  |  | - Высота грани звезды | не менее 60 мм |
|  |  | - Диаметр окружности звезды, | не менее 1000 мм |
|  |  | - Материал основания | бетон |
|  |  | - Размер основания | не менее 1500х1500 мм |
|  | Плиты керамогранитные (по ГОСТ Р 57141-2016) | - Размер | не менее 300х300 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 8 мм |
|  |  | - Цвет | светло-серый |
|  | Плиты бетонные тротуарный (по ГОСТ 17608-2017) | - Размер | не менее 300х300 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 50 мм |