Приложение № 2

к документации об аукционе

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на замену оконных блоков здания МАОУ Красногорская гимназия в с.Красногорское Удмуртской Республики

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 2000.263 тыс.руб.

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:        198.559 тыс.руб.

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 этаж

Окна

1 ТЕРр56-01-1     Демонтаж оконных коробок в         0.30   1219.88     91.82       366       338        28    128.73     38.62

(=108)        каменных стенах с отбивкой   100 коро   --------- ---------                     --------- --------- ---------

штукатурки в откосах                      1128.06     24.73                             7      2.15      0.65

2 ТЕРр56-02-2     Снятие оконных переплетов       1.04895    427.85     31.21       449       416        33     46.11     48.37

(=108)        остекленных                  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

396.64     12.91                            14      0.93      0.98

V = (1.85*2.10*23+1.85*1.2*7

)/100

3 ТЕРр56-03-1     Снятие подоконных досок          0.2985   2346.92     74.46       701       679        22    275.60     82.27

(=108)        бетонных и мозаичных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

2272.46     16.33                             5      1.58      0.47

4 ТЕР10-01034-08  Установка в жилых и             0.89355  11933.39    564.26     10663      1438       504    171.53    153.27

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1609.68     11.45                            10      0.83      0.74

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85*2.1*23/100

5 203-1028        Блок оконный пластиковый         89.355   2407.74              215144

(= 19)        трехстворчатый, с            м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

6 ТЕР10-01034-06  Установка в жилых и              0.1554  11270.74    447.97      1751       213        70    145.72     22.64

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1367.44      9.17                             1      0.66      0.10

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

V = 1.85*1.2*7/100

7 203-0999        Блок оконный пластиковый          15.54   3134.06               48703

(= 19)        двустворчатый, с глухой и    м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

8 ТЕРр58-20-1     Смена обделок из листовой         0.597   2921.65      6.81      1744       226         4     41.41     24.72

(=110)        стали (поясков, сандриков,   100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отливов, карнизов) шириной                 379.06      1.12                             1      0.08      0.05

до 0,4 м

9 101-1875        Сталь листовая оцинкованная   -0.109848  13306.52               -1462

(=110)        толщиной листа 0,7 мм        т

10 101-2411        Водоотлив оконный шириной         59.70     30.00                1791

(=110)        планки 250 мм из             п.м

оцинкованной стали с

полимерным покрытием

11 ТЕР10-01035-03  Установка подоконных досок         0.60   6938.25     41.53      4163       135        25     24.59     14.75

(= 19)        из ПВХ в каменных стенах     100 п.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м                      225.07      1.22                             1      0.09      0.05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

12 101-2912        Доски подоконные ПВХ,             60.00    388.62               23317

(= 19)        шириной 600 мм               м

13 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных        0.93  12935.16     67.97     12030      1755        63    191.44    178.04

(= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком                1886.75      1.39                             1      0.10      0.09

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

14 101-1862        Пластик бумажно-слоистый 2     -0.09765  88298.19               -8622

(= 32)        с декоративной стороной      1000 м2

15 101-6871        Сэндвич-панели для откосов        97.65    385.77               37670

(= 32)        (наружные слои – листы из    м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

16 101-6887        Уголок для пластиковых            87.00      2.59                 225

(= 32)        панелей длиной 3,0 м,        шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   348633      5200       749    342684       563

---------           ---------

40                   3

-накладные расходы                                      руб.                     5351

-сметная прибыль                                        руб.                     2849

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   356833

ВСЕГО:                                                                         356833

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016)             14.6300               76076        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.1700                4375        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 585        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              1.4600              500319        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         581355     76076      4960    500319

---------

585

Накладные расходы                                         12.4400               66566        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         647921

Сметная прибыль                                           11.7000               33333        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             681254

Разные работы

17 ТЕРр61-02-1     Ремонт штукатурки                  0.14   3123.98     22.48       437       270         3    203.07     28.43

(=113)        внутренних стен по камню     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

известковым раствором                     1931.30      9.30                             1      0.67      0.09

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      437       270         3       164        28

---------           ---------

1

-накладные расходы                                      руб.                      214

-сметная прибыль                                        руб.                      136

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      787

ВСЕГО:                                                                            787

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016)             14.6300                3950        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.7500                  14        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                  15        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              4.7800                 784        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           4763      3950        29       784

---------

15

Накладные расходы                                         12.4400                2662        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           7425

Сметная прибыль                                           11.7000                1591        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                               9016

2 этаж

Окна

18 ТЕРр56-01-1     Демонтаж оконных коробок в         0.38   1219.88     91.82       464       429        35    128.73     48.92

(=108)        каменных стенах с отбивкой   100 коро   --------- ---------                     --------- --------- ---------

штукатурки в откосах                      1128.06     24.73                             9      2.15      0.82

19 ТЕРр56-02-2     Снятие оконных переплетов       1.25985    427.85     31.21       539       500        39     46.11     58.09

(=108)        остекленных                  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

396.64     12.91                            16      0.93      1.17

V = (1.85*2.15*4+1.85*2.1*14

+1.85*2*8+1.85*1.2*11+1.85*0

.9)/100

20 ТЕРр56-03-1     Снятие подоконных досок          0.3595   2346.92     74.46       844       817        27    275.60     99.08

(=108)        бетонных и мозаичных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

2272.46     16.33                             6      1.58      0.57

21 ТЕР10-01034-08  Установка в жилых и               0.999  11933.39    564.26     11921      1608       564    171.53    171.36

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1609.68     11.45                            11      0.83      0.83

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = (1.85*2.15*4+1.85*2.1*14

+1.85*2*8)/100

22 203-1028        Блок оконный пластиковый          99.90   2407.74              240533

(= 19)        трехстворчатый, с            м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

23 ТЕР10-01034-06  Установка в жилых и              0.2442  11587.84    559.95      2830       384       137    167.58     40.92

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1572.56     11.45                             3      0.83      0.20

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85*1.2*11/100

24 203-0999        Блок оконный пластиковый          24.42   3134.06               76534

(= 19)        двустворчатый, с глухой и    м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

25 ТЕР10-01034-03  Установка в жилых и             0.01665  18598.25    667.08       310        39        11    248.49      4.14

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     2331.84     30.57                             1      2.20      0.04

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема до 2 м2

одностворчатых

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85*0.9/100

26 203-0961        Блок оконный пластиковый          1.665   3386.68                5639

(= 19)        одностворчатый, с            м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2 м2

27 ТЕРр58-20-1     Смена обделок из листовой          0.72   2921.65      6.81      2104       273         5     41.41     29.82

(=110)        стали (поясков, сандриков,   100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

отливов, карнизов) шириной                 379.06      1.12                             1      0.08      0.06

до 0,4 м

28 101-1875        Сталь листовая оцинкованная    -0.13248  13306.52               -1763

(=110)        толщиной листа 0,7 мм        т

29 101-2411        Водоотлив оконный шириной         72.00     30.00                2160

(=110)        планки 250 мм из             п.м

оцинкованной стали с

полимерным покрытием

30 ТЕР10-01035-03  Установка подоконных досок         0.75   6938.25     41.53      5204       169        31     24.59     18.44

(= 19)        из ПВХ в каменных стенах     100 п.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м                      225.07      1.22                             1      0.09      0.07

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

31 101-2912        Доски подоконные ПВХ,             75.00    388.62               29147

(= 19)        шириной 600 мм               м

32 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных        1.15  12935.16     67.97     14875      2170        78    191.44    220.16

(= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком                1886.75      1.39                             2      0.10      0.12

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

33 101-1862        Пластик бумажно-слоистый 2     -0.12075  88298.19              -10662

(= 32)        с декоративной стороной      1000 м2

34 101-6871        Сэндвич-панели для откосов       120.75    385.77               46582

(= 32)        (наружные слои – листы из    м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

35 101-6887        Уголок для пластиковых            98.00      2.59                 254

(= 32)        панелей длиной 3,0 м,        шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   427515      6389       927    420199       690

---------           ---------

50                   4

-накладные расходы                                      руб.                     6580

-сметная прибыль                                        руб.                     3498

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   437593

ВСЕГО:                                                                         437593

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016)             14.6300               93471        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.1700                5411        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 732        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              1.4600              613491        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         713105     93471      6143    613491

---------

732

Накладные расходы                                         12.4400               81855        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         794960

Сметная прибыль                                           11.7000               40927        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             835887

Разные работы

36 ТЕРр61-02-1     Ремонт штукатурки                  0.21   3123.98     22.48       656       406         5    203.07     42.64

(=113)        внутренних стен по камню     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

известковым раствором                     1931.30      9.30                             2      0.67      0.14

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      656       406         5       245        43

---------           ---------

2

-накладные расходы                                      руб.                      322

-сметная прибыль                                        руб.                      204

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1182

ВСЕГО:                                                                           1182

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016)             14.6300                5940        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.7500                  20        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                  29        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              4.7800                1171        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           7160      5940        49      1171

---------

29

Накладные расходы                                         12.4400                4006        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          11166

Сметная прибыль                                           11.7000                2387        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              13553

3 этаж

Окна

37 ТЕРр56-01-1     Демонтаж оконных коробок в         0.07   1219.88     91.82        85        79         6    128.73      9.01

(=108)        каменных стенах с отбивкой   100 коро   --------- ---------                     --------- --------- ---------

штукатурки в откосах                      1128.06     24.73                             2      2.15      0.15

38 ТЕРр56-02-2     Снятие оконных переплетов       0.23865    427.85     31.21       102        95         7     46.11     11.00

(=108)        остекленных                  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

396.64     12.91                             3      0.93      0.22

V = (1.85*2.1*5+1.85*1.2*2)/

100

39 ТЕРр56-03-1     Снятие подоконных досок           0.068   2346.92     74.46       160       155         5    275.60     18.74

(=108)        бетонных и мозаичных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

2272.46     16.33                             1      1.58      0.11

40 ТЕР10-01034-08  Установка в жилых и             0.19425  11933.39    564.26      2318       313       110    171.53     33.32

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1609.68     11.45                             2      0.83      0.16

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85*2.1*5/100

41 203-1028        Блок оконный пластиковый         19.425   2407.74               46770

(= 19)        трехстворчатый, с            м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

42 ТЕР10-01034-06  Установка в жилых и              0.0444  11270.74    447.97       500        61        20    145.72      6.47

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1367.44      9.17                                    0.66      0.03

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

V = 1.85*1.2*2/100

43 203-0999        Блок оконный пластиковый           4.44   3134.06               13915

(= 19)        двустворчатый, с глухой и    м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

44 ТЕРр58-20-1     Смена обделок из листовой         0.136   2921.65      6.81       397        52         1     41.41      5.63

(=110)        стали (поясков, сандриков,   100 м      --------- ---------                               --------- ---------

отливов, карнизов) шириной                 379.06      1.12                                    0.08      0.01

до 0,4 м

45 101-1875        Сталь листовая оцинкованная   -0.025024  13306.52                -333

(=110)        толщиной листа 0,7 мм        т

46 ТЕР10-01035-01  Установка подоконных досок        0.136   4487.10     20.98       610        30         3     24.37      3.31

(= 19)        из ПВХ в каменных стенах     100 п.     --------- ---------                               --------- ---------

толщиной до 0,51 м                         223.07      0.69                                    0.05      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

47 101-2912        Доски подоконные ПВХ,             13.60    388.62                5285

(= 19)        шириной 600 мм               м

48 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных        0.21  12935.16     67.97      2716       396        14    191.44     40.20

(= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком                1886.75      1.39                                    0.10      0.02

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

49 101-1862        Пластик бумажно-слоистый 2     -0.02205  88298.19               -1947

(= 32)        с декоративной стороной      1000 м2

50 101-6871        Сэндвич-панели для откосов        22.05    385.77                8506

(= 32)        (наружные слои – листы из    м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

51 101-6887        Уголок для пластиковых            19.00      2.59                  49

(= 32)        панелей длиной 3,0 м,        шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    79133      1181       166     77786       127

---------           ---------

8

-накладные расходы                                      руб.                     1212

-сметная прибыль                                        руб.                      647

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    80992

ВСЕГО:                                                                          80992

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016)             14.6300               17278        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.1700                 975        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 117        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              1.4600              113568        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         131938     17278      1092    113568

---------

117

Накладные расходы                                         12.4400               15077        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         147015

Сметная прибыль                                           11.7000                7570        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             154585

Разные работы

52 ТЕРр61-02-1     Ремонт штукатурки                 0.013   3123.98     22.48        41        25              203.07      2.64

(=113)        внутренних стен по камню     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

известковым раствором                     1931.30      9.30                                    0.67      0.01

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                       41        25                  16         3

---------

-накладные расходы                                      руб.                       20

-сметная прибыль                                        руб.                       13

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                       74

ВСЕГО:                                                                             74

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016)             14.6300                 366        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.7500                   0        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              4.7800                  76        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                            442       366                  76

Накладные расходы                                         12.4400                 249        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                            691

Сметная прибыль                                           11.7000                 152        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                                843

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   856415     13471      1850    841094

---------

101

-накладные расходы                                      руб.                    13699

-сметная прибыль                                        руб.                     7347

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   877461

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  1438763    197081     12273   1229409      1454

---------           ---------

1478                   7

-накладные расходы                                                             170415

-сметная прибыль                                                                85960

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  1695138

ВСЕГО:                                                                        1695138

НДС к СМР                                                  0.1800              305125        [10_8_15]

ВСЕГО :                                                                       2000263

Всего по смете в базовых ценах:                                                877461

К ОПЛАТЕ СМР : Два миллиона двести шестьдесят три  руб.

Определитель - (=  0)

Сметная прибыль -0.0000  (1)

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Сметная прибыль -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.7600  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 40)

Сметная прибыль -0.5100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил __________________

Проверил __________________