Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-28612-2023
Описание объекта закупки

Таблица 1

	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,

нестандартного показателя Товара

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-


	25.21.12.000-00000004

	Котел водогрейный
	1.1. Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива

-
Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)

---

1.2. Тип котла газового

-
Конвекционный
---

1.3. Тип котла по методу производства горячей воды

-
Одноконтурный
---

1.4. Тип котла по способу размещения

-
Напольный
---

1.5. Тип камеры сгорания котла газового

-
Закрытая
---

1.6. Наличие циркуляционного насоса

-
Нет
---

1.7 Максимальная обеспечиваемая отапливаемая площадь
м2
Не менее 6300 
Согласно площади помещений заказчика
1.8. Наличие топочной дверцы
-
Нет
Для соответствия параметрам работы существующей котельной
1.9. Максимальное рабочее давление воды в котле
МПа
Не более 0,6
1.10. Коэффициент полезного действия
%
Больше или равно 90
1.11. Минимальное значение температуры воды на входе в котел
ГРАД ЦЕЛЬС

Не ниже плюс 60
1.12. Максимальное значение температуры воды на выходе из котла 
ГРАД ЦЕЛЬС

Не выше плюс 115
1.13. Затвор
ШТ
Не менее 2
Для обеспечения функциональности
1.14. Вентиль
ШТ
Не менее 9, но не более 13

1.15. Термоманометр
ШТ
Не менее 2
1.16. Газоход
ШТ
Не менее 1
1.17. Дымосос на раме
ШТ
Не менее 1
1.18. Габаритные размеры (ДхШхВ)
ММ
(2285х1400х2120) ±100
Для совместимости с размером помещения Заказчика

	


