Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское»

| О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 06.07.2012г. № 14. |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса РФ, законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 г. № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2016г. №586-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» Красногорского района Удмуртской Республики от 6 июля 2012 года № 14 «Об утверждении генерального плана территории муниципального образования «Агрикольское»:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 6.07.2012г. № 14 следующие изменения:

1) Изложить статью 1 в новой редакции: «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и муниципальных образований, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с особыми условиями использования территорий.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши.

Градостроительная документация - документация о градостроительном планировании развития территории (генеральный план), а также о застройке территории (проекты планировки, проекты межевания).

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, иными ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также в соответствии с сервитутами.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

– предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом.».

2) Статьи 4-5 исключить.

3) Наименование статьи 6 изложить в новой редакции: «Комиссия по землепользованию и застройке муниципального   образования «Агрикольское»».

4) Статью 7 изложить в новой редакции: «Статья 7. Общие положения о планировке территории

1. Планировка территории муниципального образования "Агрикольское" осуществляется в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса РФ, Земельным кодексом, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» в целях выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования муниципального образования "Агрикольское", устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, порядок разработки и выдачи градостроительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4. Решения о подготовке документации по планировке территории и ее утверждению принимаются уполномоченными органами местного самоуправления в случае подготовки  документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов, в остальных случаях – Правительством Удмуртской Республики с учетом положений статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики».».

5) Статью 8 изложить в новой редакции: «Статья 8. Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории муниципального образования «Агрикольское» выполняется на основании Генерального плана муниципального образования «Агрикольское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 6 июля 2012 года № 14 (далее – Генеральный план), настоящих Правил, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется на основании следующих документов:

1) распоряжения Правительства Удмуртской Республики о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории (за исключением линейных объектов), постановления Администрации муниципального образования «Агрикольское» о подготовке документации по планировке территории соответствующей территории, предназначенной для размещения линейных объектов;

2) договора на подготовку документации по планировке территории соответствующей территории.

Заказчиком на подготовку документации по планировке территории является Администрация муниципального образования «Агрикольское» либо физическое и юридическое лицо, на основании предложения которого принято решение о подготовке документации по планировке территории;

3) технического задания на подготовку документации по планировке территории, разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального образования «Агрикольское» (далее – Администрация)  свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Администрация учитывает данные предложения физических и юридических лиц при подготовке документации по планировке территории.

4. Администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения Администрацией подготовленной документации по планировке территории. По результатам проверки Администрация направляет документацию по планировке территории Главе муниципального образования «Агрикольское» для назначения публичных слушаний или принимает решение об отклонении представленной документации по планировке территории и направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении территории, указанной в части 5.1 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории  проводятся в соответствии со статьей 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации и  Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Агрикольское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 25 ноября 2008 года  № 28.

8. В случае подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов:

1) Администрация направляет на утверждение Главе муниципального образования «Агрикольское» документацию по планировке данной территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний;

2) Глава муниципального образования «Агрикольское» с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Администрацию на доработку с учетом указанных протокола и заключения;

3) утвержденные проект планировки территории и (или) проект межевания территории в течение 7 дней со дня утверждения подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.

В остальных случаях Администрация муниципального образования «Агрикольское» направляет на утверждение в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение и подготовленный проект планировки и (или) проект межевания территории и прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 581 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории) в поселении, городском округе на основании генеральных планов поселений, городских округов, правил землепользования и застройки поселений, городских округов (за исключением линейных объектов), а также по внесению в них изменений.».

6) Добавить статью 8.1. следующего содержания: «Статья 8.1. Подготовка градостроительных планов земельных участков.

1. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном законодательством РФ порядке.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется:

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства;

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

2. Форма градостроительного плана установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. В случае обращения в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» физического или юридического лица с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка уполномоченный орган организует подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка в порядке, установленном градостроительным законодательством РФ.

4. В случае если физическое или юридическое лицо направляет в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» проект градостроительного плана на утверждение, уполномоченный орган осуществляет проверку проекта на соответствие действующему законодательству и при соответствии действующему законодательству направляет Главе Администрации муниципального образования «Красногорский район» на утверждение проект градостроительного плана земельного участка. Утвержденный градостроительный план земельного участка выдается заявителю (физическому или юридическому лицу).».

7) Статью 9 изложить в новой редакции: «Статья 9. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального   образования «Агрикольское»

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Агрикольское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 25 ноября 2008 года  № 28, в следующих случаях:

1) по проекту внесения изменений в настоящие Правила;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту о внесении изменения в настоящие Правила - от двух до четырех месяцев с момента опубликования проекта изменений до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

2) по проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории - от одного до трех месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.».

8) Изменить наименование главы 4, изложив его в следующей редакции: «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами».

9) Статью 10 изложить в новой редакции: «Статья 10. Представление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Уставом муниципального образования "Агрикольское", с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, Положением о Комиссии по землепользованию и застройке, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

4. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования. В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.

5. Текст заключения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном интернет-портале муниципального образования "Красногорский район" в сети "Интернет" в установленном порядке. Протокол публичных слушаний хранится в Комиссии и представляется в виде копии на электронном или бумажном носителе заинтересованному физическому или юридическому лицу в 10-дневный срок на основании письменного запроса.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе муниципального образования "Агрикольское".

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования "Агрикольское" в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

9. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

10. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства учитывается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.».

10) Добавить статью 10.1. следующего содержания: «Статья 10.1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и направить в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

3. В заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах заявитель должен указать, какие именно характеристики земельного участка (минимальные размеры земельных участков, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики) неблагоприятны для застройки и требуют отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также обосновать возможность размещения на земельном участке объекта с параметрами, указанными в заявлении, возможность его обеспечения системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, а также доказать, что в результате его размещения при выполнении определенных условий, изложенных в заявлении, не будут нарушены права и интересы владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

Количество запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не ограничивается. Заявитель обязан указать и обосновать величину отклонения от каждого предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также указать конкретное сочетание запрашиваемых отклонений.

4. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров высоты застройки в метрах и (или) этажности, к нему должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы) объемно-пространственного решения, планируемого к строительству (реконструкции) здания (сооружения), согласованное (рекомендованное) ведущим специалистом-экспертом-архитектором Администрации муниципального образования «Красногорский район».

5. Если земельный участок, указанный в заявлении, расположен на территории зон с особыми условиями использования территории, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы), однозначно свидетельствующие о том, что в результате реализации заявленных отклонений от предельных параметров не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

6. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические), отражающие возможность обеспечения планируемого к строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с учетом запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания (в том числе и потребность в парковках) и инженерно-технического обеспечения.

8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Уставом муниципального образования "Агрикольское", с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Агрикольское», Положением о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Агрикольское", с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в представлении такого разрешения.

9. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляется в установленном порядке. Заключение содержит вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10. Текст заключения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном интернет-портале муниципального образования "Красногорский район" в сети "Интернет" в установленном порядке. Протокол публичных слушаний хранится в Комиссии и предоставляется в виде копии на электронном или бумажном носителе заинтересованному физическому или юридическому лицу в 10-дневный срок на основании письменного запроса.

11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального образования "Агрикольское".

12. На основании указанных в части 11 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования "Агрикольское"  в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

13. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

14. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства учитывается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.».

11) Главу 5 исключить.

12) Изложить статью 19 в новой редакции: «Статья 19.  Градостроительные регламенты

ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилые зоны предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами с участками, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров обслуживания населения.

В цокольном, первом этажах жилых зданий допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

Ж  Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из индивидуальных жилых домов усадебного типа, с низкой плотностью застройки, с минимальным разрешенным набором услуг местного значения.

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- индивидуальные жилые дома не выше 3-х этажей с участками;

- одноэтажные 2-4 квартирные жилые дома;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- школы общеобразовательные;

- спортплощадки, спортзалы;

- отделение связи;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 м²;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- аптеки, аптечные пункты;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты полиции.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- хозяйственные постройки (мастерские, сараи, гаражи, теплицы, бани и пр.);

- сады, огороды, палисадники;

- теплицы, оранжереи;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,

индивидуальные колодцы;

- постройки для содержания мелкого домашнего скота и птицы;

- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля;

- площадки для сбора мусора;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты религиозного назначения

- объекты коммунально-бытового обслуживания:

- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения

принципов добрососедства);

- ветлечебницы без постоянного содержания животных;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.

2. Максимальная площадь земельного участка - 0,50 га.

3. Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

4. Максимальный коэффициент застройки –  60 % от площади земельного участка.

5. Минимальный процент озеленения земельного участка – 40%.

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м.

7. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с действующими строительными и санитарными требованиями.

8. Высота зданий:

-для всех основных строений количество надземных этажей до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 9,6 м; до конька скатной кровли не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли не более 7 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограждение приусадебных земельных участков  со стороны улицы производится по проектам, согласованным с отделом строительства и ЖКХ.

Высота и конструкция ограждения между смежными участками определяется при разработке градостроительного плана. При этом высота ограждения не должна быть более 2 м, а конструкция ограждения должна исключать сплошное затенение территории соседнего участка.

На территориях индивидуального строительства рекомендуется предусматривать участки зеленых насаждений общего пользования с площадками для детских игр и занятий спортом. Расстояния от жилых домов до площадок для игр детей следует принимать не менее 12 м, для занятий спортом 10-40 м.

Планировочное решение территорий индивидуального строительства должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам и зоне общего пользования.

Ширина улиц, проездов, устройство разворотных площадок, стоянок автомашин, освещения и озеленения регламентированы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расстояния между жилыми домами следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями, а также на основе расчетов, инсоляции и освещенности. В районах сложившейся застройки вопросы  высоты зданий, разрывов между существующими и проектируемыми жилыми домами необходимо решать при составлении градостроительного плана.

Реконструкцию жилых домов и хозпостроек, расположенных соответственно на расстоянии менее 3-х метров и 1,0 метра от боковой границы участка вести только при условии согласования проектных решений с владельцем смежного (соседнего) участка.

Для сбора твердых бытовых отходов с территории индивидуального строительства следует проектировать мусоросборники или контейнеры.

Площадки под контейнеры и мусоросборники должны иметь горизонтальное, ровное, асфальтированное покрытие, ограждены  зелеными насаждениями и удалены от жилых домов, детских учреждений и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

Параметры застройки для общественных зданий определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ж – Р      Зона резервной застройки индивидуальными жилыми домами

Зона предназначена для развития поселения за расчётный срок, использование земельных участков возможно только после перевода их в другую категорию  зоны, в соответствии с градостроительной документацией: генеральным планом и правилами землепользования и застройки. Данные зоны выделены для развития селитебных территорий, с учетом перспектив развития населенных пунктов.

Градостроительные регламенты для данной зоны устанавливаются, как  для зоны Ж

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов сельского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при наличии жилых функций и при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

ОД     Зона обслуживания и коммерческой активности местного назначения

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- административные здания;

- общественные организации и предприятия;

- магазины;

- детские дошкольные учреждения;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- культовые объекты;

- учреждения социальной защиты;

- учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, центры общения и

досуговых занятий, дома детского творчества);

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- объекты общественного питания;

- объекты коммунально-бытового обслуживания;

- предприятия связи;

- отделения, участковые пункты полиции;

- гостиницы;

- аптеки;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- открытые мини-рынки до 600 м².

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т. д.);

- подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки и парковки перед объектами административно-деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- гаражи ведомственных автомобилей специального назначения;

- объекты пожарной охраны;

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- скульптурные композиции;

- зеленые насаждения;

- площадки для сбора мусора;

- общественные туалеты.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

- индивидуальные дома  до 2 этажей;

- дома усадебного типа;

- многоквартирные дома до 2 этажей;

- гаражи для хранения индивидуального автотранспорта;

- объекты автосервиса;

- лаборатории;

- мастерские;

- типографии;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

- максимальная площадь  земельного участка – 1,00 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- максимальный коэффициент застройки –  60 % от площади земельного участка;

- минимальный процент озеленения земельного участка - 15%;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства объектов: социального назначения, административных объектов, культурно-досугового назначения и прочих объектов капитального строительства определяются в составе документации по планировке территорий и градостроительных планов.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет (таблица 1):

Таблица 1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового |  |
| обслуживания местного значения | 2000 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га) (таблица 2):

Таблица 2

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта (таблица 3):

Таблица 3

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь, м²/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 4,7 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,2 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 0,8 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений

и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее 
приведенных (таблица 4):

Таблица 4

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |  |  |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |  |  |
| общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 |  | 50 |
| сырья |  |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 |  | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 |  | 500 |

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 метров.

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т   Зона  объектов транспортной инфраструктуры

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

-объекты обслуживания авто и ж/д транспорта;

-мотели для легкового и грузового транспорта;

-сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

-предприятия общественного питания.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- площадки отдыха;

-автозаправочные станции;

- гостиницы;

- аптечные пункты;

- станции технического обслуживания;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора;

- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т. д.).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

- торговые павильоны.

Параметры застройки:

- максимальный коэффициент застройки - 65% от площади земельного участка;

- максимальная площадь земельного участка - 1,00 га;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать 
открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %;

- в промышленных и коммунальных районах – 25 %;

- в общественно-деловых зонах – 5 %;

- в рекреационных зонах – 15 %;

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м² на одно машино-место:

для гаражей:

одноэтажных………………………………30

двухэтажных……………………………….20

наземных стоянок………………………….25

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют (таблица 6):

Таблица 6

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |  |  |

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 10 постов………………………………..1,0

«   15     «      ………………………………..1,5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

ПР-1     Зона производственно-коммунальных предприятий IV класса.

Зона ПР-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий IV класса, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

-коммунально-складские и производственные предприятия IV-V классов вредности различного профиля;

-объекты постоянного хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- объекты складского назначения различного профиля; объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

-офисы;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

-объекты автосервиса;

-отделения связи;

-объекты коммунально-бытового обслуживания;

-участковые пункты полиции;

-пожарные части, пожарные депо;

-аптеки, аптечные пункты; пункты оказания первой медицинской помощи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки временного хранения автомобилей,

-площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

-спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

-гостиницы; предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий;

-объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);

-скверы, бульвары (озеленение санитарно-защитных зон предприятий); питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- общежития;

- отделения банков;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Максимальный коэффициент застройки - 65% от площади земельного участка.

2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 15% .

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств - 20% от площади земельного участка.

4. Максимальная площадь земельного участка -  1,0 га.

5. Максимальная этажность зданий, строений, сооружений - 4 этажа.

6. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 2 м.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных разработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений МЧС с организацией санитарно-защитных зон.

ПР-2  Зона объектов инженерной инфраструктуры.

Основные разрешенные виды использования:

- объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- офисы, конторы, административные службы.

Вспомогательные виды использования:

- санитарно-защитные зоны;

- скверы, бульвары;

- защитные инженерные сооружения;

- иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.

Условно - разрешенные виды использования:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства

Параметры застройки:

- Максимальная площадь земельного участка: для основных видов разрешенного строительства - 0,10 га.

- Максимальный коэффициент застройки - 65% от площади земельного участка.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 2 этажа.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 2 м.

- Максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м.

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 – 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более 0,1 га.

Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Расстояние от подстанций до жилых, общественных  и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с  СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2011.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков (га), котельных работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| От 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| От 100 до 200 (от 116 до 233) | 3.7 | 3,0 |
| От 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечание: Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует принимать по проекту, но не более:

| - - - - - | до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар; свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара; свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара; свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара; свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров. |
| --- | --- |

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ    Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельскохозяйственного производства и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

В состав зон сельскохозяйственного использования  включаются:

- зоны сельскохозяйственных угодий (в границах населенных пунктов)– пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

СХ  - 1   Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного использования:

- животноводческие фермы;

- хранилища зерна;

- гаражи  и парк по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению

автомобилей  сельскохозяйственной техники;

- склады горюче-смазочных материалов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные корпуса;

- парковки;

- водозаборы;

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- санитарно-защитное озеленение.

Условно разрешенные виды использования:

- склады.

Параметры застройки:

- Максимальный коэффициент застройки – 80 % от площади земельного участка.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 2 м.

-  Максимальная площадь земельного участка – 5,00 га.

Теплицы и парники следует располагать, как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие требования:

основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;

при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.

СХ - 2    Зона сельскохозяйственных угодий, устанавливаемая в составе земель населенных пунктов:

Основные виды разрешенного использования:

- сельскохозяйственные угодья (пашня, сады,  луга, пастбища).

Параметры застройки:

- Максимальная площадь земельного участка – 0,50 га.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона предназначена для сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), в целях их рационального использования, туризма, отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Р- 1  Зона мест отдыха общего пользования

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- пляжи.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- детские площадки;

- спортплощадки;

- площадки для мусоросборников;

- общественные туалеты.

Параметры застройки:

- максимальная площадь земельного участка – 1,00 га.

При размещении парков и скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

В общем балансе территории парков и скверов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%; аллеи и дороги 10-15%; площади 8-12%; сооружения 5-7 %.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м² на одного посетителя.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Р- 2  Зона активного отдыха

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

-  дома отдыха;

-  базы отдыха;

-  детские лагеря;

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- базы проката спортивного инвентаря;

- детские площадки;

- спортплощадки;

- открытые эстрадные площадки;

- бани, сауны;

- медицинские учреждения локального характера;

- площадки для мусоросборников;

- общественные туалеты.

- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т. д.).

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

-  торговые павильоны;

- парковки и открытые стоянки;

Параметры застройки:

- Максимальная площадь земельного участка –   1,00 га.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

- максимальный коэффициент застройки - 20% от площади земельного участка.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м² на одного посетителя.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В состав зоны включаются участки, занятые кладбищами, скотомогильниками,  захоронениями биоотходов, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных объектов и недопустимо в других территориальных зонах.

СН  - 1 Зона ритуального назначения

Зона предназначена для размещения кладбищ при условии установления соответствующих санитарно-защитных зон.

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

-  действующие кладбища.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

-  культовые сооружения;

-  защитные зеленые насаждения;

-  общественные туалеты;

-  площадки для сбора мусора.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- киоски, временные павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта.

Параметры застройки:

- Максимальный размер земельного участка – 5,00 га.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

- Максимальный коэффициент застройки - 10% от площади земельного участка.

Размеры земельных участков кладбищ традиционного захоронения следует принимать 0,24 га на 1тыс.чел.

СН  - 2  Зона складирования и захоронения отходов

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

-  площадки для твердых бытовых отходов;

-  скотомогильники с захоронением в ямах.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- санитарно-защитное озеленение.

Условно - разрешенные виды использования недвижимости:

- временные парковки.

Параметры застройки:

- максимальный размер земельного участка – 5,00 га.

Размеры земельных участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО) 0,5 – 1,0 га на 1000 т твердых бытовых отходов в год.

Примечание. Размеры земельных участков следует принимать с учетом гидрологических, климатических и грунтовых условий.

Скотомогильники размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру предусматривается траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

Информационные источники регламентов

СП 19.13330.2011;

СП 42.13330.2011;

СП 18.13330.2011.

СП 53.13330.2011

Нормы технологического проектирования  НТП 1-99.».

14) Статью 21 изложить в новой редакции: «Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 28 ноября

2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Агрикольское».

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Агрикольское»;

2) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

3) иными субъектами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Глава муниципального образования «Агрикольское» направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики данное заключение и обращение с предложением о подготовке проекта изменений в Правила или об отклонении такого предложения.

4. В случае принятия Правительством  Удмуртской Республики решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава муниципального образования «Агрикольское» осуществляет подготовку проекта постановления об обеспечении подготовки такого изменения с порядком и определением срока, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией в Администрацию, порядком  направления в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Агрикольское» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское».

5. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются следующие основания:

1) несоответствие Правил Генеральному плану муниципального образования «Агрикольское», возникшее в результате внесения изменений в данный Генеральный план;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

6. Разработку проекта изменений в Правила обеспечивает Комиссия.

7. Администрации муниципального образования «Агрикольское» в течение 10 дней с момента поступления проекта изменений в Правила осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схеме территориального планирования муниципального образования «Красногорский район», схеме территориального планирования Удмуртской Республики, схеме территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрации направляет проект изменений в Правила Главе

муниципального образования «Агрикольское» или в случае обнаружения его несоответствий требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава муниципального образования «Агрикольское» при получении проекта изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передается в Комиссию и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.

10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Агрикольское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Агрикольское» от 25 ноября 2008 года  № 28.

11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект Главе муниципального образования «Агрикольское». Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключениАгрикольскоее о результатах публичных слушаний.

12. Глава муниципального образования «Агрикольское» в течение 10 дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных приложений направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение с предложением об утверждении изменений в Правила или отклоняет проект изменений в Правила и направляет его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Утвержденные изменения в Правила подлежат размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.».