Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское»

| О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29.12.2011г. № 155. |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса РФ, законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 г. № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2016г. №587-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Красногорского сельского поселения муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» Красногорского района Удмуртской Республики от 29 декабря 2011 года № 155 «Об утверждении проекта генерального плана и правил землепользования и застройки  Красногорского сельского поселения муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики»:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29.12.2011г. № 155 следующие изменения:

1) Изложить статью 2 в новой редакции: «СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В «ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»

В настоящих Правилах используются следующие понятия:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – указанные в градостроительном регламенте основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – зоны ограничений);

максимальный коэффициент застройки – элемент градостроительного регламента в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи, полосы суши шириной не более 20 метров вдоль берегов водных объектов общего пользования (бечевник) и другие объекты);

предельные размеры земельных участков — максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков для определенной территориальной зоны;

этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажа – в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее, чем на 2 метра.».

2) Статью 5 исключить.

3) Наименование и содержание статьи 8 изложить в новой редакции: «Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте для соответствующей территориальной зоны Правил;

2) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте для соответствующей территориальной зоны Правил, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не допускается размещение соответствующих объектов капитального строительства;

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) установленные для объектов капитального строительства в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством РФ санитарно-защитные зоны:

а) выходят за границы земельного участка, на территории которого расположен указанный объект капитального строительства, - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения;

б) выходят за границы территориальной зоны, на территории которой расположен указанный объект капитального строительства, - для остальных территориальных зон.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения видов их использования в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих земельных участков и объектов капитального строительства представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, для объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в п. 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

4. При разрушении объекта капитального строительства, указанного в части 2 настоящей статьи, от пожара, стихийных бедствий, ветхости его восстановление осуществляется приведением такого объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом или уменьшением несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

5. Изменение видов разрешенного использования указанных в ч. 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.».

4) Статьи 9-11 исключить.

5) Статью 12 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 12. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству РФ.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

При изменении основного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства на условно разрешенные виды использования необходимо получение разрешения Администрации муниципального образования «Красногорское». Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 13 настоящих Правил.

3. В случае расположения земельного участка и объекта капитального строительства на территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты не устанавливаются, решение об изменении вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального образования "Красногорское" в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое с соблюдением порядка, установленного жилищным законодательством РФ. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

5. Обязательным условием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в части изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства является соответствие между функциональным назначением указанного объекта - разрешенным видом использования объекта капитального строительства (при условии соблюдения требований технических регламентов) и видом разрешенного использования земельного участка.».

6) Добавить статью 12.1 следующего содержания: «Статья 12.1 Комиссия по землепользованию и застройке

1.	Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Главе Администрации муниципального образования «Красногорское» и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

2.	Комиссия формируется на основании постановления Администрации муниципального образования «Красногорское» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящими Правилами, Положением о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское» и составе комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорское», иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Администрацией  муниципального образования «Красногорское».

3.	Комиссия:

1)	рассматривает заявления на изменение видов разрешенного использования существующих объектов земельных участков и объектов капитального строительства;

2)	рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

3)	организует и проводит публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Красногорское»;

4)	подготавливает рекомендации Главе муниципального образования «Красногорское» по результатам публичных слушаний, рекомендаций о предоставлении специальных согласований, рекомендаций по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки;

5)	подготавливает предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское», а также проекты местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское» Красногорского района Удмуртской Республики;

6)	рассматривает вопросы, связанные с резервированием земельных участков для муниципальных нужд;

7)	рассматривает иные вопросы в области землепользования и застройки.

4.	Председатель и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Красногорское». В состав Комиссии могут быть включены по согласованию специалисты районных, республиканских и федеральных органов, деятельность которых связана с вопросами планирования развития, обустройства территории и функционирования землепользованием, строительством, охраной жизни, здоровья граждан и окружающей среды, охраной объектов культурного наследия. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, решения оформляет в виде протоколов.».

7) Статью 13 изложить в новой редакции: «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Уставом муниципального образования "Красногорское", с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, Положением о Комиссии по землепользованию и застройке, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

4. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования. В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.

5. Текст заключения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном интернет-портале муниципального образования "Красногорский район" в сети "Интернет" в установленном порядке. Протокол публичных слушаний хранится в Комиссии и представляется в виде копии на электронном или бумажном носителе заинтересованному физическому или юридическому лицу в 10-дневный срок на основании письменного запроса.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе муниципального образования "Красногорское".

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования "Красногорское" в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

9. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

10. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства учитывается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.».

8) Статьи 14-15 исключить.

9) Статью 16 изложить в новой редакции: «ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МО «КРАСНОГОРСКОЕ»

Общие положения о планировке территории

1. Планировка территории муниципального образования "Красногорское" осуществляется в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса РФ, Земельным кодексом, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» в целях выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования муниципального образования "Красногорское", устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, порядок разработки и выдачи градостроительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4. Решения о подготовке документации по планировке территории и ее утверждению принимаются уполномоченными органами местного самоуправления в случае подготовки  документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов, в остальных случаях – Правительством Удмуртской Республики с учетом положений статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики».

Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории муниципального образования «Красногорское» выполняется на основании Генерального плана муниципального образования «Красногорское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29 декабря 2011 года № 155 (далее – Генеральный план), настоящих Правил, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется на основании следующих документов:

1) распоряжения Правительства Удмуртской Республики о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории (за исключением линейных объектов), постановления Администрации муниципального образования «Красногорское» о подготовке документации по планировке территории соответствующей территории, предназначенной для размещения линейных объектов;

2) договора на подготовку документации по планировке территории соответствующей территории.

Заказчиком на подготовку документации по планировке территории является Администрация муниципального образования «Красногорское» либо физическое и юридическое лицо, на основании предложения которого принято решение о подготовке документации по планировке территории;

3) технического задания на подготовку документации по планировке территории, разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального образования «Красногорское» (далее – Администрация)  свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Администрация учитывает данные предложения физических и юридических лиц при подготовке документации по планировке территории.

4. Администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения Администрацией подготовленной документации по планировке территории. По результатам проверки Администрация направляет документацию по планировке территории Главе муниципального образования «Красногорское» для назначения публичных слушаний или принимает решение об отклонении представленной документации по планировке территории и направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении территории, указанной в части 5.1 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории  проводятся в соответствии со статьей 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации и  Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37.

8. В случае подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов:

1) Администрация направляет на утверждение Главе муниципального образования «Красногорское» документацию по планировке данной территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний;

2) Глава муниципального образования «Красногорское» с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Администрацию на доработку с учетом указанных протокола и заключения;

3) утвержденные проект планировки территории и (или) проект межевания территории в течение 7 дней со дня утверждения подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.

В остальных случаях Администрация муниципального образования «Красногорское» направляет на утверждение в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение и подготовленный проект планировки и (или) проект межевания территории и прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 581 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории) в поселении, городском округе на основании генеральных планов поселений, городских округов, правил землепользования и застройки поселений, городских округов (за исключением линейных объектов), а также по внесению в них изменений.».

10) Статью 17 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном законодательством РФ порядке.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется:

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства;

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

2. Форма градостроительного плана установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. В случае обращения в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» физического или юридического лица с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка уполномоченный орган организует подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка в порядке, установленном градостроительным законодательством РФ.

4. В случае если физическое или юридическое лицо направляет в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» проект градостроительного плана на утверждение, уполномоченный орган осуществляет проверку проекта на соответствие действующему законодательству и при соответствии действующему законодательству направляет Главе Администрации муниципального образования «Красногорский район» на утверждение проект градостроительного плана земельного участка. Утвержденный градостроительный план земельного участка выдается заявителю (физическому или юридическому лицу).».

11) Статьи 18-22 исключить.

12) Статью 23 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Красногорское».

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Красногорское»;

2) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

3) иными субъектами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Глава муниципального образования «Красногорское» направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики данное заключение и обращение с предложением о подготовке проекта изменений в Правила или об отклонении такого предложения.

4. В случае принятия Правительством  Удмуртской Республики решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава муниципального образования «Красногорское» осуществляет подготовку проекта постановления об обеспечении подготовки такого изменения с порядком и определением срока, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией в Администрацию, порядком  направления в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское».

5. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются следующие основания:

1) несоответствие Правил Генеральному плану муниципального образования «Красногорское», возникшее в результате внесения изменений в данный Генеральный план;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

6. Разработку проекта изменений в Правила обеспечивает Комиссия.

7. Администрации муниципального образования «Красногорское» в течение 10 дней с момента поступления проекта изменений в Правила осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схеме территориального планирования муниципального образования «Красногорский район», схеме территориального планирования Удмуртской Республики, схеме территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрации направляет проект изменений в Правила Главе муниципального образования «Красногорское» или в случае обнаружения его несоответствий требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава муниципального образования «Красногорское» при получении проекта изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передается в Комиссию и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.

10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37.

11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект Главе муниципального образования «Красногорское». Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

12. Глава муниципального образования «Красногорское» в течение 10 дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных приложений направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение с предложением об утверждении изменений в Правила или отклоняет проект изменений в Правила и направляет его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Утвержденные изменения в Правила подлежат размещению на официальном интернет-портале муниципального образования «Красногорский район» в установленном порядке.».

13) Статью 24 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 24. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37, в следующих случаях:

1) по проекту внесения изменений в настоящие Правила;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту о внесении изменения в настоящие Правила - от двух до четырех месяцев с момента опубликования проекта изменений до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

2) по проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории - от одного до трех месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.».

14) Наименование и содержание статьи 25 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 25. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Контроль за использованием объектов недвижимости и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов и органов местного самоуправления, которые имеют полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования «Красногорское».».

15) Статьи 29-35 исключить.

16) Статью 36 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 36. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ – Ж

Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке жилыми домами малоэтажными жилыми домами (2-3 этажа) и индивидуальными жилыми домами.

36.1 Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства.

Режим использования придомовых участков определяется градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

-	размещение 1-4- квартирных жилых домов с участками;

-	размещение объектов повседневного обслуживания населения, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях (ДОУ, общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые комплексы, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения банков и связи, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы) шаговой доступности;

-	детские игровые площадки, спортплощадки, площадки отдыха, площадки для выездных услуг;

Вспомогательные виды разрешенного использования

-	отдельно стоящие гаражи или открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок;

-	хозяйственные постройки;

-	сады, огороды, палисадники;

-	теплицы, оранжереи;

-	индивидуальные бани, надворные туалеты;

-	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

Условно разрешенные виды использования

-	малоэтажные жилые дома (2-3 этажа);

-	зеленые насаждения общего пользования;

-	объекты пожарной безопасности;

-	площадки для мусоросборников;

-	клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы (до 23 часов);

-	временные павильоны розничной торговли;

-	производственные, коммунальные и складские объекты не выше V класса санитарной вредности.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	предельные размеры земельных участков не устанавливаются для земельных участков, приобретаемых гражданами  в собственность в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

-	минимальная площадь земельного участка -  0,04 га;

-	максимальная площадь земельного участка – 0,25 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

-	максимальный коэффициент застройки - 60 % от площади земельного участка.

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м.

-	от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м;

-	расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;

-	класс опасности производственных, коммунально-складских объектов – не выше V.

Ограничения

-	В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося личной собственности. Во встроено-пристроенных к дому помещений общественного назначения не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви).

-	На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря.

-	Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей.

36.2. Ж2. Зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа)

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных секционных и блокированных жилых домов от 2-х до 3-х этажей.

Основные виды разрешенного использования

размещение многоквартирных секционных и блокированных жилых домов от 2-х до 3-х этажей.

Вспомогательные виды разрешённого использования

-	организации и учреждения сферы управления поселкового уровня;

-	объекты социального и бытового обслуживания населения (ДОУ, детские и взрослые дворовые площадки, объекты для отдыха и спорта, общеобразовательные школы, учебные заведения, аптеки, амбулаторно-поликлинические учреждения, магазины, киоски) шаговой доступности;

-	зеленые насаждения общего пользования;

-	автостоянки, гаражи;

-	хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников.

Условно разрешённые виды использования

-	размещение 1-4- квартирных жилых домов с участками;

-	хозяйственные постройки;

-	сады, огороды, палисадники;

-	площадки для сбора мусора;

-	предприятия общественного питания, магазины специализированные (кроме строительных материалов) отдельно стоящие и встроенно-пристроенные;

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для основных видов разрешенного использования– 0,10 га;

-	максимальная площадь земельного участка для других видов разрешенного использования - 0,50 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м;

-	расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;

-	требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в поселении, что определяются утвержденной градостроительной документацией;

-	размещение общественных центров и единичных объектов повседневного обслуживания – в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристроенных к ним помещениях при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы или с торца дома.

Для многоквартирного блокированного дома

•	коэффициент использования территории – не более 0,94;

•	процент застройки участков блокированных жилых домов – 35-50 %.

Ограничения:

В кварталах малоэтажной застройки запрещается размещение временных торговых павильонов.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека:

-	специализированных магазинов строительных, химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха застроенной территории;

-	магазины и другие помещения с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;

-	магазины по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и автомобильных масел;

-	склады любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли;

-	магазины суммарной торговой площадью более 1000 м2;

-	объекты с режимом функционирования после 23 часов;

-	предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 м2);

-	мастерские ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви  нормируемой площадью свыше 100 м2;

-	бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы (при условии создания СЗЗ не менее 50 м);

-	прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания до 75 кг белья в смену);

-	автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

-	общественные туалеты.

36.3. Ж3. Зона жилой застройки в сфере действия ограничения охранной зоны специального назначения

Функциональное использование зоны Ж3 не представляется возможным по причине невозможности совмещения основных видов разрешенного использования с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне специального назначения.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

1.	Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

2.	Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Условно разрешённые виды использования

-	здания управления;

-	здания административного назначения;

-	научно-исследовательские лаборатории;

-	конструкторские бюро;

-	поликлиники;

-	бани, прачечные;

-	объекты торговли и общественного питания,

-	гаражи,

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

-	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны объекта, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

-	канализационные насосные станции;

-	местные и транзитные коммуникации;

-	площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-	станции технического обслуживания автомобилей;

-	автозаправочные станции;

-	пожарные депо;

-	местные и транзитные коммуникации;

-	ЛЭП;

-	электроподстанции;

-	нефте- и газопроводы;

-	артезианские скважины для технического водоснабжения;

-	водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

-	сооружения оборотного водоснабжения.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка – 0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

36.4. Ж4. Зона жилой застройки в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны промышленных объектов

Функциональное использование зоны Ж4 не представляется возможным по причине невозможности совмещения основных видов разрешенного использования с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне промышленных объектов.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

1.	Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

2.	Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Условно разрешённые виды использования

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

-	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны объекта, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

-	канализационные насосные станции;

-	местные и транзитные коммуникации;

-	площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

-	станции технического обслуживания автомобилей;

-	автозаправочные станции;

-	здания управления;

-	здания административного назначения;

-	научно-исследовательские лаборатории;

-	конструкторские бюро;

-	поликлиники;

-	бани, прачечные;

-	объекты торговли и общественного питания,

-	гаражи,

-	пожарные депо;

-	местные и транзитные коммуникации;

-	ЛЭП;

-	электроподстанции;

-	нефте- и газопроводы;

-	артезианские скважины для технического водоснабжения;

-	водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

-	сооружения оборотного водоснабжения.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка – 0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;».

17) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 37.1. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь  земельного участка –  0,50 га;

-	максимальная площадь  земельного участка для многоквартирных домов  – 0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов;

-	соотношение территорий многофункциональной общественно-деловой зоны на новых территориях:

-	участки общественной застройки – не менее 40 %;

-	участки жилой застройки – не более 25 %;

-	участки производственных объектов – не более 10 %;

-	коммунальные и производственные предприятия, обслуживающие население, встроенные или занимающие часть зданий площадью не более 200 м2  без производственных территорий, экологически безопасные.

На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря.

Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей.

Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков.».

18) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 37.2. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка –  0,25 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

-	максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	рекомендуемая вместимость комплекса учреждений здравоохранения, расположенных на одной площадке в застройке не должна превышать 1000 коек;

-	специализированные больницы (комплексы) вместимостью более 1000 коек, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в том числе туберкулезные, онкологические, кожно-венерические), следует размещать не ближе 500 м от жилой застройки;

-	при наличии санитарной зоны специализированного лечебного объекта более 500 м следует размещать его за пределами застройки;

-	площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 60 % территории больницы;

-	деревья должны размещаться на расстоянии от здания - не менее 15 м, кустарники – не менее -5 м;

-	площадка для мусоросборников на территории хозяйственной зоны должны размещаться на расстоянии от лечебных учреждений - не менее 25 м, от лечебного корпуса и пищеблока – не менее 100 м.».

19) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 37.3. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для объектов кроме детских (юношеских) спортивных школ и объектов жилищного строительства  –  0,50 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  – 3 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью магистральных улиц – 50 м;

-	площадь озеленения участка ВУЗа или НИИ – не менее 40% территории;

-	размеры земельного участка на одно место:

-	высшие учебные заведения – 20-70 м2 в зависимости от профиля;

-	в условиях реконструкции размер участка может быть уменьшен на 40 %;

-	размер земельного участка спортивных сооружений общего пользования – 20-80 м2 на 1 тыс. чел;

-	максимальный размер земельного участка детских (юношеских) спортивных школ – 1,0-1,5 га на объект.

-	при кооперированном размещении нескольких учебных заведений на одном участке – возможно уменьшение до 20 %.».

20) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 37.4. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка –  0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  – 4 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	предельные параметры вспомогательных объектов, необходимых для обслуживания и эксплуатации культовых зданий и сооружений: высота – не более 10 м, длина по уличному фронту – не более 12 м;

-	предельные размеры открытых автостоянок при объектах капитального строительства различного назначения: площадь – не более 0,01 га.».

21) В основных видах разрешенного использования статьи 38.1. строку «отделения, участковые пункты милиции» изменить на «отделения, участковые пункты полиции».

22) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 38.1. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для автозаправочной станции -  1,00 га;

-	максимальная площадь земельного участка для остальных видов разрешенного использования  –  0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

-	максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	ширина санитарно-защитной зоны для объектов промышленности I - III класса вредности от 300 м до 1000м (в зависимости от класса вредности «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03»);

-	территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны;

-	запрещается:

•	реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением  вредного воздействия на окружающую среду;

•	строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений;

-	площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия;

-	производственные территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

-	в полосе примыкания производственных зон к общественным территориям следует размещать общественно-административные («предзаводские» по терминологии СНиП II-89-80*) части производственных территорий, включая их в формирование общественных центров и зон;

-	в полосе примыкания к жилым территориям не следует оформлять границы производственного участка глухим забором, рекомендуется использование входящей в состав СЗЗ полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, многоэтажных гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений;

-	не менее 20% от объема наземной части производственной застройки в примагистральной полосе следует размещать в подземном уровне (аварийные службы водопровода, канализации, ремонтные участки и стоянки малогабаритных машин механической уборки территорий).».

23) Во вспомогательных видах разрешенного использования статьи 38.2. строку «отделения, участковые пункты милиции» изменить на «отделения, участковые пункты полиции».

24) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 38.2. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для автозаправочной станции -  1,00 га;

-	максимальная площадь земельного участка для остальных видов разрешенного использования  –  0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

-	максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

-	ширина санитарно-защитной зоны для объектов промышленности IV-V класса вредности от 50 м до 100м (в зависимости от класса вредности «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03»);

-	территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны;

-	запрещается:

•	строительство предприятий и коммунальных объектов выше IV и V класса вредности;

•	 реконструкция и перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

•	строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений.

-	площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия;

-	производственные территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

-	в полосе примыкания производственных зон к общественным территориям следует размещать общественно-административные («предзаводские» по терминологии СНиП II-89-80*) части производственных территорий, включая их в формирование общественных центров и зон;

-	в полосе примыкания к жилым территориям не следует оформлять границы производственного участка глухим забором, рекомендуется использование входящей в состав СЗЗ полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, многоэтажных гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений;

-	не менее 20% от объема наземной части производственной застройки в примагистральной полосе следует размещать в подземном уровне (аварийные службы водопровода, канализации, ремонтные участки и стоянки малогабаритных машин механической уборки территорий).».

25) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 38.3. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для автозаправочной станции -  1,00 га;

-	максимальная площадь земельного участка для остальных видов разрешенного использования  –  0,10 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

-	максимальная высота для сооружений связи, радиовещания и телевидения – 70 м;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка.».

26) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 39.1. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для объектов жилищного строительства -  0,25 га;

-	максимальная площадь земельного участка для остальных видов разрешенного использования  –  3,00 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 20% от площади земельного участка;

При размещении парков, садов, бульваров, скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения. Структура использования территории парка может быть следующей (в % от общей территории парка):

-	зеленые насаждения и водоемы – не менее 70;

-	аллеи, дорожки, площадки – 20-25;

-	сооружения и застройка – 5-7;

-	величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией;

-	высота зданий для обслуживания посетителей не должна превышать 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов – не ограничивается;

-	площадь застройки не должна превышать 7 % территории парка;

-	расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м;

-	автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей;

-	размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомобилей - 25 м2, автобусов – 40 м2, для велосипедов – 0,9 м2.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером, как правило, от 3-х до 5 га.

Структура использования территории сада может быть следующей (% от общей площади сада):

-	зеленые насаждения и водоемы – 80-90;

-	аллеи, дорожки, площадки – 8-15;

-	сооружения и застройка – 2-5.

-	величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.».

27) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 39.2. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка для объектов жилищного строительства -  0,25 га;

-	максимальная площадь земельного участка для остальных видов разрешенного использования  –  3,00 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 10% от площади земельного участка;

При размещении парков, садов, скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения. Структура использования территории парка может быть следующей (в % от общей территории парка):

-	зеленые насаждения и водоемы – не менее 70;

-	аллеи, дорожки, площадки – 20-25;

-	сооружения и застройка – 5-7;

-	величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией;

-	высота зданий для обслуживания посетителей не должна превышать 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов – не ограничивается;

-	площадь застройки не должна превышать 10 % территории парка;

-	расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м;

-	автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей;

-	размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомобилей - 25 м2, автобусов – 40 м2, для велосипедов – 0,9 м2.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером, как правило, от 3-х до 5 га.

Структура использования территории сада может быть следующей (% от общей площади сада):

-	зеленые насаждения и водоемы – 80-90;

-	аллеи, дорожки, площадки – 8-15;

-	сооружения и застройка – 2-5.

-	величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.».

28) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 39.3. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка -  0,50 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 7% от площади земельного участка.».

29) Статью 40.1. изложить в новой редакции: «40.1. СХ1. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель выделения – создание правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту деятельность инфраструктур с санитарно-защитной зоной до 300 метров.

Основные виды разрешенного использования

-	животноводческие фермы;

-	хранилища зерна;

-	гаражи  и парк по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению

-	автомобилей  сельскохозяйственной техники;

-	склады горюче-смазочных материалов.

Вспомогательные виды разрешенного использования

-	хозяйственные корпуса;

-	парковки;

-	водозаборы;

-	резервуары для хранения воды;

-	объекты пожарной охраны;

-	санитарно-защитное озеленение.

Условно разрешенные виды использования

-	склады.

-	ветеринарные клиники.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка -  5,00 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка.».

30) Статью 40.2. изложить в новой редакции: «40.2. СХ2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи земли, занятые  многолетними насаждениями и сезонными культурами.

Основные виды разрешенного использования

-	пашни;

-	пастбища, сенокосы;

-	теплицы, оранжереи, парники, сельскохозяйственные питомники, садово-паркового хозяйства;

-	коллективное огородничество.

Вспомогательные виды разрешенного использования

-	объекты сельскохозяйственного производства.

Условно разрешенные виды использования:

-	базы крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	склады;

-	здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальная площадь земельного участка в черте населенного пункта -  0,50 га;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

-	максимальный коэффициент застройки – 90% от площади земельного участка;

Предельные размеры земельных участков за границами населенных пунктов регламентируются земельным законодательством.».

31) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 40.3. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	минимальная площадь земельного участка – 0,06 га;

-	максимальная площадь земельного участка – 0,10 га;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м.

-	максимальный коэффициент застройки –65% от площади земельного участка;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

-	расстояние от хозяйственных построек до красной линии улицы, проезда – не менее 5 м;

-	минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

•	от жилого строения (или дома) - 3;

•	от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;

•	от других построек - 1;

•	от стволов деревьев;

•	высокорослых - 4;

•	среднерослых - 2;

•	от кустарника - 1;

-	минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

•	от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4,

•	до душа, бани (сауны) - 8,

•	от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод - 50 (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено), указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках;

•	при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок;

-	противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются, противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями раздела «Пожарная безопасность»;

-	стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам;

-	индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. С целью минимального затенения территории соседних участков ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м;

-	допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения;

-	допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке;

-	в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом, расстояние до границы с соседним участком в этом случае измеряется отдельно от каждого объекта блокировки;

-	сезонная торговля – смешанного ассортимента.».

32) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 41.1. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальный коэффициент застройки –65% от площади земельного участка;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 1 этаж;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;

-	максимальная площадь земельного участка -  5,00 га.

-	выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы;

-	при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов;

-	для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%;

-	территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную,  административно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища;

-	размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности населения;

-	общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и урнового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 5,00 га;

-	расстояние от границ участков:

кладбищ традиционного захоронения:

-	до красной линии – 6 м;

-	до стен жилых домов – 300 м;

-	до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м;

-	расстояние от границ участков:

кладбищ для погребения после кремации:

-	до красной линии – 6 м,

-	до стен жилых домов – 100 м,

-	до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 100 м;

-	после закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

-	скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

•	жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м,

•	скотопрогонов и пастбищ – 200 м,

•	автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 60-300 м.

Размещение скотомогильников в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.».

33) Параметры и условия физических и градостроительных изменений статьи 42.1. изложить в новой редакции: «Параметры и условия физических и градостроительных изменений

-	максимальный коэффициент застройки – 65% от площади земельного участка;

-	максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 1 этаж;

-	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м;

-	минимальная и максимальная площади земельного участка устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.».

34) Статью 43.1. изложить в новой редакции: «43.1. ПР1. ПРОЕКТНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА

Зона предназначена для развития поселения на расчётный срок, использование земельных участков возможно только после инженерной подготовки и проектной проработки территорий. Регламенты использования проектной зоны развития  индивидуальной жилой застройки усадебного типа идентичны регламентам зон индивидуальной жилой застройки усадебного типа «Ж1» .».

35) Статью 43.2. изложить в новой редакции: «43.2. ПР2. ПРОЕКТНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для развития поселения на расчётный срок, использование земельных участков возможно только после инженерной подготовки и проектной проработки территорий. Регламенты использования проектной зоны развития общественно-делового назначения идентичны регламентам общественно – деловой зоны -«ОД».».

36) Статью 43.3. изложить в новой редакции: «43.3. ПР3. ПРОЕКТНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕ ВЫШЕ IV-V КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для развития поселения на расчётный срок, использование земельных участков возможно только после инженерной подготовки и проектной проработки территорий. Регламенты использования проектной зоны развития  производственных и коммунально-складских предприятий идентичны регламентам зон –производственных и коммунально-складских предприятий «П2» .».

37) Статью 43.4. изложить в новой редакции: «43.4. ПР4. Проектная зона развития природно-рекреационных территории

Зона предназначена для развития поселения на расчётный срок, использование земельных участков возможно только после инженерной подготовки и проектной проработки территорий. Регламенты использования проектной зоны развития рекреационной территории идентичны регламентам природно-рекреационной зоны -«Р».».

38) Статьи 46-47 исключить.

39) Наименование и содержание статьи 48 изложить в новой редакции: «СТАТЬЯ 48. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и направить в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

3. В заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах заявитель должен указать, какие именно характеристики земельного участка (минимальные размеры земельных участков, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики) неблагоприятны для застройки и требуют отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также обосновать возможность размещения на земельном участке объекта с параметрами, указанными в заявлении, возможность его обеспечения системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, а также доказать, что в результате его размещения при выполнении определенных условий, изложенных в заявлении, не будут нарушены права и интересы владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

Количество запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не ограничивается. Заявитель обязан указать и обосновать величину отклонения от каждого предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также указать конкретное сочетание запрашиваемых отклонений.

4. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров высоты застройки в метрах и (или) этажности, к нему должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы) объемно-пространственного решения, планируемого к строительству (реконструкции) здания (сооружения), согласованное (рекомендованное) ведущим специалистом-экспертом-архитектором Администрации муниципального образования «Красногорский район».

5. Если земельный участок, указанный в заявлении, расположен на территории зон с особыми условиями использования территории, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы), однозначно свидетельствующие о том, что в результате реализации заявленных отклонений от предельных параметров не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

6. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические), отражающие возможность обеспечения планируемого к строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с учетом запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания (в том числе и потребность в парковках) и инженерно-технического обеспечения.

8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Уставом муниципального образования "Красногорское", с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», Положением о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Красногорское", с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в представлении такого разрешения.

9. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляется в установленном порядке. Заключение содержит вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10. Текст заключения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном интернет-портале муниципального образования "Красногорский район" в сети "Интернет" в установленном порядке. Протокол публичных слушаний хранится в Комиссии и предоставляется в виде копии на электронном или бумажном носителе заинтересованному физическому или юридическому лицу в 10-дневный срок на основании письменного запроса.

11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального образования "Красногорское".

12. На основании указанных в части 11 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования "Красногорское"  в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

13. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

14. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства учитывается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.».