Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское»

| О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29.12.2011г. № 155. |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса РФ, законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 г. № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10.05.2016г. №587-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Красногорского сельского поселения муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» Красногорского района Удмуртской Республики от 29 декабря 2011 года № 155 «Об утверждении проекта генерального плана и правил землепользования и застройки  Красногорского сельского поселения муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики»:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29.12.2011г. № 155 следующие изменения:

1) Изложить статью 2 в следующей редакции: «Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в «Правилах землепользования и застройки»

В настоящих Правилах используются следующие понятия:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – указанные в градостроительном регламенте основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – зоны ограничений);

максимальный коэффициент застройки – параметр градостроительного регламента в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи, полосы суши шириной не более 20 метров вдоль берегов водных объектов общего пользования (бечевник) и другие объекты);

предельные размеры земельных участков — максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков для определенной территориальной зоны;

этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажа – в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее, чем на 2 метра.».

2) Изложить статью 4 в следующей редакции: «Статья 4. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических, юридических, а также должностных лиц.

Администрация МО «Красногорское» обеспечивает:

- возможность ознакомления с настоящими Правилами в Администрации МО «Красногорское»;

- предоставление Администрацией МО «Красногорское» физическим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих Правил, а также по изготовлению необходимых копий.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством.».

3) Статью 5 исключить.

4) Наименование и содержание статьи 8 изложить в следующей редакции: «Статья 8. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, являются не соответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте для соответствующей территориальной зоны Правил;

2) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте для соответствующей территориальной зоны Правил, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не допускается размещение соответствующих объектов капитального строительства;

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) установленные для объектов капитального строительства в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством РФ санитарно-защитные зоны:

а) выходят за границы земельного участка, на территории которого расположен указанный объект капитального строительства, - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения;

б) выходят за границы территориальной зоны, на территории которой расположен указанный объект капитального строительства, - для остальных территориальных зон.

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных основаниях до вступления в силу Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения видов их использования в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих земельных участков и объектов капитального строительства представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, для объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в п. 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

4. При разрушении объекта капитального строительства, указанного в части 2 настоящей статьи, от пожара, стихийных бедствий, ветхости его восстановление осуществляется приведением такого объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом или уменьшением несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

5. Изменение видов разрешенного использования указанных в ч. 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.».

5) Статьи 9-11 исключить.

6) Статью 12 изложить в следующей редакции: «Статья 12. Изменение видов разрешенного использования земельных участков

- 1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству РФ.

- 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

- При изменении основного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства на условно разрешенные виды использования необходимо получение разрешения Администрации муниципального образования «Красногорское». Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 13 настоящих Правил.

- 3. В случае расположения земельного участка и объекта капитального строительства на территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты не устанавливаются, решение об изменении вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорское» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое с соблюдением порядка, установленного жилищным законодательством РФ. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

5. Обязательным условием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в части изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства является соответствие между функциональным назначением указанного объекта - разрешенным видом использования объекта капитального строительства (при условии соблюдения требований технических регламентов) и видом разрешенного использования земельного участка.».

7) Добавить статью 12.1 следующего содержания: «Статья 12.1 Комиссия по землепользованию и застройке

  - Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Главе Администрации муниципального образования «Красногорское» и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

  - Комиссия формируется на основании постановления Администрации муниципального образования «Красногорское» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящими Правилами, Положением о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское» и составе комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорское», иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Администрацией  муниципального образования «Красногорское».

  - Комиссия:

- рассматривает заявления на изменение видов разрешенного использования существующих объектов земельных участков и объектов капитального строительства;

- рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

- рассматривает заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- организует и проводит публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Красногорское»;

- рассматривает иные вопросы в области землепользования и застройки.».

8) Статью 13 изложить в следующей редакции: «Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Уставом муниципального образования «Красногорское», с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, Положением о Комиссии по землепользованию и застройке, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

4. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования. В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе муниципального образования «Красногорское».

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования «Красногорское» в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

9. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.».

9) Статьи 14-15 исключить.

10) Статью 16 изложить в следующей редакции: «Статья 16. Подготовка документации по планировке территории МО «Красногорское»

Общие положения о планировке территории

1. Планировка территории муниципального образования «Красногорское» осуществляется в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса РФ, Земельным кодексом, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» в целях выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Удмуртской Республики, документов территориального планирования муниципального образования «Красногорское», устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, порядок разработки и выдачи градостроительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4. Решения о подготовке документации по планировке территории и ее утверждению принимаются уполномоченными органами местного самоуправления в случае подготовки  документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов, в остальных случаях – Правительством Удмуртской Республики с учетом положений статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики».

Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории муниципального образования «Красногорское» выполняется на основании Генерального плана муниципального образования «Красногорское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 29 декабря 2011 года № 155 «Об утверждении проекта генерального плана и правил землепользования и застройки  Красногорского сельского поселения муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики», настоящих Правил, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Разработка документации по планировке территории осуществляется на основании следующих документов:

1) распоряжения Правительства Удмуртской Республики о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания) соответствующей территории (за исключением линейных объектов), постановления Администрации муниципального образования «Красногорское» о подготовке документации по планировке территории соответствующей территории, предназначенной для размещения линейных объектов;

2) договора на подготовку документации по планировке территории соответствующей территории.

Заказчиком на подготовку документации по планировке территории является Администрация муниципального образования «Красногорское» либо физическое и юридическое лицо, на основании предложения которого принято решение о подготовке документации по планировке территории;

3) технического задания на подготовку документации по планировке территории, разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального образования «Красногорское» (далее – Администрация)  свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Администрация учитывает данные предложения физических и юридических лиц при подготовке документации по планировке территории.

4. Администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения Администрацией подготовленной документации по планировке территории. По результатам проверки Администрация направляет документацию по планировке территории Главе муниципального образования «Красногорское» для назначения публичных слушаний или принимает решение об отклонении представленной документации по планировке территории и направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении территории, указанной в части 5.1 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории  проводятся в соответствии со статьей 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации и  Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское».

8. В случае подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов:

1) Администрация направляет на утверждение Главе муниципального образования «Красногорское» документацию по планировке данной территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний;

2) Глава муниципального образования «Красногорское» с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Администрацию на доработку с учетом указанных протокола и заключения;

3) утвержденные проект планировки территории и (или) проект межевания территории в течение 7 дней со дня утверждения подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

В остальных случаях Администрация муниципального образования «Красногорское» направляет на утверждение в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение и подготовленный проект планировки и (или) проект межевания территории и прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 581 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории) в поселении, городском округе на основании генеральных планов поселений, городских округов, правил землепользования и застройки поселений, городских округов (за исключением линейных объектов), а также по внесению в них изменений.».

11) Статью 17 изложить в следующей редакции: «Статья 17. Градостроительные планы земельных участков

1. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном законодательством РФ порядке.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется:

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства;

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

2. Форма градостроительного плана установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. В случае обращения в Администрацию муниципального образования «Красногорское» физического или юридического лица с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка уполномоченный орган организует подготовку, утверждение и выдачу градостроительного плана земельного участка в порядке, установленном градостроительным законодательством РФ.».

12) Статьи 18-22 исключить.

13) Статью 23 изложить в следующей редакции: «Статья 23. Порядок внесения изменений в «Правила землепользования и застройки»

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Красногорское».

- 2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

- 1) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Красногорское»;

- 2) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

- 3) иными субъектами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- 3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Глава муниципального образования «Красногорское» направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики данное заключение и обращение с предложением о подготовке проекта изменений в Правила или об отклонении такого предложения.

- 4. В случае принятия Правительством  Удмуртской Республики решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава муниципального образования «Красногорское» осуществляет подготовку проекта постановления об обеспечении подготовки такого изменения с порядком и определением срока, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией в Администрацию, порядком  направления в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское».

- 5. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются следующие основания:

- 1) несоответствие Правил Генеральному плану муниципального образования «Красногорское», возникшее в результате внесения изменений в данный Генеральный план;

- 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

- 6. Разработку проекта изменений в Правила обеспечивает Комиссия.

- 7. Администрации муниципального образования «Красногорское» в течение 10 дней с момента поступления проекта изменений в Правила осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схеме территориального планирования муниципального образования «Красногорский район», схеме территориального планирования Удмуртской Республики, схеме территориального планирования Российской Федерации.

- 8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрации направляет проект изменений в Правила Главе муниципального образования «Красногорское» или в случае обнаружения его несоответствий требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

- 9. Глава муниципального образования «Красногорское» при получении проекта изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передается в Комиссию и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

- 10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом и Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское».

- 11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект Главе муниципального образования «Красногорское». Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

- 12. Глава муниципального образования «Красногорское» в течение 10 дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей статьи обязательных приложений направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение с предложением об утверждении изменений в Правила или отклоняет проект изменений в Правила и направляет его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Утвержденные изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет».».

14) Статью 24 изложить в следующей редакции: «Статья 24. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорское» от 28 ноября 2008 года  № 37 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», в следующих случаях:

1) по проекту внесения изменений в настоящие Правила;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту о внесении изменения в настоящие Правила - от двух до четырех месяцев с момента опубликования проекта изменений до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

2) по проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории - от одного до трех месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.».

15) Наименование и содержание статьи 25 изложить в следующей редакции: «Статья 25. Контроль за использованием объектов недвижимости и земельных участков

Контроль за использованием объектов недвижимости и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов и органов местного самоуправления, которые имеют полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования «Красногорское».».

16) Статью 27 изложить в следующей редакции: «Статья 27. Установление территориальных зон

На карте градостроительного зонирования территории МО «Красногорское» выделены территориальные зоны. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градостроительного кодекса РФ.

На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

| Кодовые обозначения территориальных зон |  | Наименование территориальных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилые зоны Ж | Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа |
|  | Ж2 | Зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа) |
|  | Ж3 | Зона жилой застройки в сфере действия ограничения охранной зоны специального назначения |
|  | Ж4 | Зона жилой застройки в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны промышленных объектов |
| Общественно-деловые зоны ОД | ОД1 | Общественно-деловая зона размещения объектов социально-культурного и бытового назначения |
|  | ОД2 | Зона размещения объектов здравоохранения |
|  | ОД3 | Зона размещения учреждений образования и спортивных комплексов |
|  | ОД4 | Зона размещения культовых зданий |
| Зона производственных и коммунально-складских предприятий П | П1 | Зона предприятий I-III класса опасности |
|  | П2 | Зона предприятий IV-V класса опасности |
|  | П3 | Коммунально-складская зона |
| Природно-рекреационные зоны Р | Р1 | Рекреационная территория (массового кратковременного отдыха) |
|  | Р2 | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) |
|  | Р3 | Сельские леса и лесопарки |
| 1 |  | 2 |
| Зона сельскохозяйственного использования СХ | СХ1 | Объекты сельскохозяйственного производства |
|  | СХ2 | Сельскохозяйственные угодья |
|  | СХ3 | Садоводческие товарищества и коллективные огороды |
| Зона специального назначения СП | СП | Зона размещения кладбищ и скотомогильников |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры ИТ | ИТ | Зона дорожно-транспортных сетей и инженерных коммуникаций |
| Зона перспективного развития ПР | ПР1 | Проектная зона развития индивидуальной жилой застройки усадебного типа |
|  | ПР2 | Проектная зона развития общественно-делового назначения |
|  | ПР3 | Проектная зона развития производственных и коммунально – складских территорий не выше IV-V класса опасности |
|  | ПР4 | Проектная зона развития природно-рекреационных территории |
| Зона лесного фонда Л | Л | Земли лесного фонда |
| Зона водного фонда В | В | Земли водного фонда |

».

17) Статьи 29-35 исключить.

18) Статью 36 изложить в следующей редакции: «Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны – Ж

Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами (2-3 этажа).

36.1 Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства.

Режим использования придомовых участков определяется градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

- Размещение индивидуальных жилых домов;

- размещение многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов;

- размещение объектов повседневного обслуживания населения, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях (ДОУ, общеобразовательные школы);

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.)

Вспомогательные виды разрешенного использования

- детские игровые площадки, спортплощадки, площадки отдыха;

- индивидуальные гаражи или открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок;

- хозяйственные постройки;

- сады, огороды, палисадники;

- теплицы, оранжереи;

- индивидуальные бани, надворные туалеты;

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- площадки для мусоросборников;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования

- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);

- объекты торговли площадью до 150 кв.м.,

- спортивно-досуговые комплексы,

- амбулаторно-поликлинические учреждения,

- аптечные пункты,

- опорные пункты охраны порядка,

- отделения банков и связи,

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы) шаговой доступности;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы (до 23 часов);

- производственные, коммунальные и складские объекты не выше V класса опасности.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных жилых домов -  0,04 га;

- минимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов -  0,10 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных жилых домов – 0,15 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов – 0,25 га;

- для остальных объектов предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории. Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- максимальный коэффициент застройки - 40 процентов от площади земельного участка.

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для индивидуальных и многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов:

от индивидуальных жилых домов, многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов до красных линий улиц – не менее 5 м, от красных линий проездов – не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м (за исключением ранее построенных домов);

до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям: от домов – не менее 3 м, от построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, от других построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев – не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м.

- для иных зданий, строений, сооружений:

от зданий, строений, сооружений до красных линий магистральных улиц, проездов и т.д. отступы должны составлять не менее 5 м (за исключением ранее построенных зданий, строений, сооружений);

- от зданий, строений, сооружений до границ земельного участка – не менее 3  м

- Минимальная ширина участка по уличному фронту для индивидуальных жилых домов – 18 м;

- от внешних стен индивидуальных жилых домов до колодцев на территории участка со стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м;

- расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;

- класс опасности производственных, коммунально-складских объектов – не выше V;

- Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения

- В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося личной собственности. Во встроено-пристроенных к дому помещений общественного назначения не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви).

- На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря.

- Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей.

36.2. Ж2. Зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа)

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных жилых домов от 2-х до 3-х этажей.

Основные виды разрешенного использования

- размещение многоквартирных жилых домов от 2-х до 3-х этажей;

- объекты социального и бытового обслуживания населения (ДОУ, общеобразовательные школы, учебные заведения);

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- детские и взрослые дворовые площадки;

- зеленые насаждения общего пользования;

- автостоянки;

- площадки для мусоросборников;

- сады, огороды, палисадники;

- хозяйственные постройки;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешённые виды использования

- размещение индивидуальных жилых домов;

- размещение многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов;

- аптеки;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- магазины площадью до 150 кв.м.;

- спортивно-досуговые комплексы;

- предприятия общественного питания.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных жилых домов -  0,04 га;

- минимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов -  0,10 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуальных жилых домов – 0,15 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов – 0,25 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирных жилых домов от 2-х до 3-х этажей – 0,10 га;

- для остальных объектов предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории. Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для индивидуальных и многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов:

от индивидуальных жилых домов, многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов до красных линий улиц – не менее 5 м, от красных линий проездов – не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м (за исключением ранее построенных домов);

до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям: от домов – не менее 3 м, от построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, от других построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев – не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м.

- для иных зданий, строений, сооружений:

от зданий, строений, сооружений до красных линий магистральных улиц, проездов и т.д. отступы должны составлять не менее 5 м (за исключением ранее построенных зданий, строений, сооружений);

- от зданий, строений, сооружений до границ земельного участка – не менее 3  м

- максимальный коэффициент застройки для размещения многоквартирных жилых домов от 2-х до 3-х этажей - 90 процентов от площади земельного участка;

- максимальный коэффициент застройки для размещения индивидуальных жилых домов, многоквартирных одноэтажных 2-4- квартирных жилых домов, иных зданий, строений, сооружений - 40 процентов от площади земельного участка;

- расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми, общественными и производственными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;

- Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения:

В кварталах малоэтажной застройки запрещается размещение временных торговых павильонов.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека:

- специализированных магазинов строительных, химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха застроенной территории;

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;

- магазины по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и автомобильных масел;

- склады любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли;

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 м2;

- объекты с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 м2);

- мастерские ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви  нормируемой площадью свыше 100 м2;

- бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы (при условии создания СЗЗ не менее 50 м);

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания до 75 кг белья в смену);

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

- общественные туалеты.

36.3. Ж3. Зона жилой застройки в сфере действия ограничения охранной зоны специального назначения

Функциональное использование зоны Ж3 не представляется возможным по причине невозможности совмещения основных видов разрешенного использования с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне специального назначения.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

- Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Условно разрешённые виды использования

- здания административного назначения;

- поликлиники;

- бани, прачечные;

- объекты торговли площадью до 150 кв.м. и общественного питания,

- индивидуальные гаражи;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- пожарная часть;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.).

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка;

- Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Действие градостроительного регламента не распространяется на ранее построенные здания, строения, сооружения.

36.4. Ж4. Зона жилой застройки в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны промышленных объектов

Функциональное использование зоны Ж4 не представляется возможным по причине невозможности совмещения основных видов разрешенного использования с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне промышленных объектов.

Функциональное использование данной территории возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- Перезонирования данной территории (формирование зоны, функциональное использование которой возможно в сфере действия данного ограничения);

- Разработки перечня мероприятий по предотвращению вредного воздействия.

Условно разрешённые виды использования

- здания административного назначения;

- поликлиники;

- бани, прачечные;

- объекты торговли площадью до 150 кв.м. и общественного питания,

- гаражи,

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- пожарная часть;

- объекты инж.инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.)

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка;

- Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Действие градостроительного регламента не распространяется на ранее построенные здания, строения, сооружения.».

19) Статью 37 изложить в следующей редакции: «Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны – ОД

- Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности,  административных учреждений, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений.

37.1. ОД1. Общественно-деловая зона размещения объектов социально-культурного и бытового назначения

Зона размещения объектов управления, бизнеса, кредитно-финансовой и деловой сферы, торговли, культуры и досуга, связанные с массовым посещением, а также объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Основные виды разрешённого использования

- организации и учреждения сферы управления поселкового уровня;

- объекты повседневного обслуживания населения, включающие в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания площадью до 150 кв.м., объекты охраны порядка;

- гостиницы, гостевые дома;

- объекты бизнеса, кредитно-финансовой, банковской и деловой сферы;

- юридические учреждения (суды, нотариальные конторы и пр.);

- объекты массовых развлекательных мероприятий;

- предприятия связи, почтамт;

- предприятия общественного питания, бытового обслуживания, отдельно стоящие и встроенно-пристроенные;

- рынки, предприятия бытового обслуживания;

- территории общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов  социально-бытового обслуживания населения;

- гаражи служебного транспорта;

- приемные пункты прачечной и химчистки;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- детские и взрослые дворовые площадки для отдыха и спорта;

- автостоянки;

- озелененные территории общего пользования;

- общественные туалеты;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования

- жилые дома, существующие на момент принятия Правил;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- общественные бани, сауны;

- культовые объекты.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 3 этажа;

- максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка;

- минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов;

На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря.

Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей.

Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

37.2. ОД2. Зона размещения объектов здравоохранения

Зона размещения стационарных объектов здравоохранения

Основные виды разрешённого использования

- больницы общего типа, родильные дома, госпитали в полном составе технологических помещений;

- профилактории;

- реабилитационные центры;

- станции скорой помощи;

- поликлиники, диспансеры;

- дома ребенка;

- аптеки;

- ветеринарные клиники.

- организации социальной защиты населения;

- центры социального обслуживания населения;

- дома престарелых, дома ветеранов, детские приюты;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- зеленые насаждения общего пользования и защитные;

- автостоянки;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования

- больницы более 1000 коек, психиатрические, туберкулезные, наркологические и другие специализированные;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- объекты торговли площадью до 150 кв.м.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

- максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка;

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

37.3. ОД3. Зона размещения учреждений образования и спортивных комплексов

Зона размещения учреждений науки, образования и спортивных школ в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, общежития, спортивные устройства и т. д.).

Основные виды разрешённого использования

- общеобразовательные школы;

- спортивные школы, спортклубы с залами и полями;

- лицеи, гимназии;

- учебные, лабораторные, научно-лабораторные корпуса;

- филиалы учебных заведений;

- спортивные универсальные и развлекательные комплексы с трибунами;

- спортивные арены с трибунами;

- учебно-производственные мастерские;

- библиотеки и архивы;

- информационные и компьютерные центры;

- спортивные универсальные комплексы с набором крытых помещений и плоскостных сооружений

- бассейны крытые и открытые с трибунами и без них;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- автостоянки;

- зеленые насаждения общего пользования;

- общественные туалеты;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования

- автодромы;

- пункты медицинского обслуживания;

- предприятия общественного питания с полным циклом пищеприготовления.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  – 3 этажа;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка;

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

37.4. ОД 4.  Зона размещения культовых зданий

Зона размещения культовых зданий установлена для размещения и эксплуатации объектов, связанных с отправлением культа, а также сопутствующих им объектов.

Основные виды разрешённого использования

- объекты, связанные с отправлением культа;

- воскресные школы;

- магазины по продаже изделий площадью до 50 кв.м., связанных с отправлением культа;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- хозяйственные корпуса;

- отдельно стоящие гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности;

- открытые автостоянки (парковки);

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

- общественные туалеты;

- объекты благоустройства: малые архитектурные формы (светильники, скамейки и иные);

Условно разрешённые виды использования

- православные гимназии;

- объекты общественного питания (трапезные, чайные, иные);

- гостиницы для паломников, странноприимные дома.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.».

20) Статью 38 изложить в следующей редакции: «Статья 38. Градостроительные регламенты. Зона производственных и коммунально-складских предприятий – П

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки риска (для предприятий I, II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

38.1. П1. Зона предприятий I-III класса опасности

Зона предприятий П1. Выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I-III класса опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивными движениями большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:

- промышленные предприятия  и коммунально-складские базы I - III класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта;

- автотранспортные предприятия;

- гаражи боксового типа на отдельном земельном участке;

- объекты складского назначения различного профиля;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- офисы, конторы;

- объекты пожарной охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- защитные зеленые насаждения, цветники, газоны;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

- максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

- запрещается:

- реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением  вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений;

38.2. П2. Зона предприятий IV-V класса опасности

Зона предприятий П2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV-V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:

- коммунально-складские и производственные предприятия IV - V класса опасности различного профиля;

- гаражи боксового типа на отдельном земельном участке;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий IV - V класса опасности;

- офисы, конторы;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- объекты пожарной охраны;

- ветеринарные приемные пункты;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- озеленение промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- мойка автомобилей;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- объекты торговли площадью до 100 кв.м.;

- объекты общественного питания;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

- максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

- запрещается:

- строительство предприятий и коммунальных объектов выше IV и V класса опасности;

- реконструкция и перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений.

38.3. П3. Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения, гаражи и автостоянки.

Основные виды разрешённого использования

- общетоварные склады;

- офисы, конторы организаций различных форм собственности;

- специализированные склады;

- производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;

- гаражи для служебного транспорта;

- авторемонтные предприятия;

- объекты автосервиса;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парки грузового автомобильного транспорта;

- открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- элементы благоустройства;

- общественные туалеты;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- магазины площадью до 100 кв.м.;

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты);

- сооружения связи, радиовещания и телевидения;

- ветеринарные лечебницы;

- предприятия и производства V класса опасности.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений  - 3 этажа;

- максимальная высота для антенн сотовой, радиорелейной, спутниковой связи – 70 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.».

21) Статью 39 изложить в следующей редакции: «Статья 39. Градостроительные регламенты. Зона природно-рекреационного назначения – Р

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, иные объекты.

39.1. Р1. Рекреационная территория (массового кратковременного отдыха)

Территория для проведения массового отдыха, спортивных состязаний, прогулок и пикников.

Основные виды разрешённого использования

- спортивные и игровые площадки массового посещения;

- игровые комплексы, аттракционы;

- лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки

- сеть прогулочных дорожек и бульваров;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- леса, лесопарки, сады;

- детские площадки;

- некапитальные строения для кафе и закусочных,

- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды

- предприятия торговли площадью до 100 кв.м.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 20 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

При размещении парков, садов, бульваров, скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

39.2. Р2. Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, набережных, рекреационных парков, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Основные виды разрешённого использования

- парки, набережные и др. виды озелененных территорий, предназначенные для проведения досуга населения.

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- спортивные и игровые площадки;

- пункты проката инвентаря;

- автостоянки;

- объекты садово-парковой инфраструктуры;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды

- предприятия торговли площадью до 100 кв.м.;

- предприятия общественного питания;

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 10 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

При размещении парков, садов, скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

39.3. Р3. Сельские леса и лесопарки

Лесопарки создаются на базе существующих лесов как дополнение к нормируемой суммарной площади озелененных территорий общего пользования.

Лесопарк – это лесной массив, предназначенный для отдыха в условиях свободного режима пользования, территория которого благоустроена с сохранением природных ландшафтов и природной среды.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных массивов, для создания экологически чистой окружающей среды и организации мест отдыха и выполнения функции озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Основные виды разрешённого использования

- рекреация с проведением необходимого объема благоустройства и инженерного оборудования;

- лесохозяйственное использование в соответствии с природоохранными режимами.

Вспомогательные виды разрешённого использования

- формирование открытых пространств, обустройство водоемов и применение малых форм.

Условно разрешенные виды использования

- объекты эксплуатации территории лесопарка;

- любые виды и объемы строительства для инженерной инфраструктуры и линейных сооружений.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 7 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.».

22) Статью 40 изложить в следующей редакции: «Статья 40. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования – СХ

Цель выделения – создание правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту деятельность.

40.1. СХ1. Объекты сельскохозяйственного производства

Цель выделения – создание правовых условий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту деятельность инфраструктур с санитарно-защитной зоной до 300 метров.

Основные виды разрешенного использования

- животноводческие фермы;

- хранилища зерна;

- гаражи  и парк по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и  сельскохозяйственной техники;

- ветеринарные пункты;

- склады;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешенного использования

- хозяйственные корпуса;

- парковки;

- водозаборы;

- резервуары для хранения воды;

- санитарно-защитное озеленение

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды использования

- объекты пожарной охраны;

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м;

- максимальный коэффициент застройки – 80 процентов от площади земельного участка.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

40.2. СХ2. сельскохозяйственные угодья

Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи земли, занятые  многолетними насаждениями и сезонными культурами.

Основные виды разрешенного использования

- сельскохозяйственные угодья (пашня, сады, луга, пастбища).

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- максимальная площадь земельного участка -  0,25 га;

40.3. СХ3. Садоводческие товарищества и коллективные огороды

Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного использования.

Основные виды разрешённого использования

- ведение огородничества;

- ведение садоводства;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешённого использования

- хозяйственные постройки;

- теплицы;

- колодцы глубиной до 20 м.

- противопожарные водоемы;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

- лесозащитные полосы.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная площадь земельного участка – 0,04 га;

- максимальная площадь земельного участка – 0,10 га;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от зданий, строений, сооружений до красных линий магистральных улиц, проездов и т.д. отступы должны составлять не менее 5 м (за исключением ранее построенных зданий, строений, сооружений);

- от зданий, строений, сооружений до границ земельного участка – не менее 3  м.

- максимальный коэффициент застройки – 40 процентов от площади земельного участка;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 1 этаж.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.».

23) Статью 41 изложить в следующей редакции: «Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения – СП

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ и скотомогильников, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

Порядок использования режимных территорий в пределах черты поселения устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии со специальными нормативами.

41.1. СП. Зона размещения кладбищ и скотомогильников

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне определяется в соответствии с законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Основные виды разрешенного использования:

- захоронения (для действующих кладбищ);

- скотомогильники;

- кладбища традиционного захоронения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;

- объекты благоустройства;

- открытые гостевые автостоянки;

- общественные туалеты;

Условно разрешенные виды использования:

- культовые объекты.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га;

- максимальный коэффициент застройки – 20 процентов от площади земельного участка;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 1 этаж;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м.».

24) Статью 42 изложить в следующей редакции: «Статья 42. Градостроительные регламенты. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры –  ИТ

Зона инженерной и транспортной инфраструктур выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков, обеспечивающих размещение и функционирования производственных объектов, сооружений транспорта  и коммуникаций инженерного оборудования.

42.1. ИТ. Зона дорожно-транспортной сети и инженерных коммуникаций

Зона включают в себя участки территории, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, а также включает в себя участки территории, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях предусмотренных настоящими регламентами.

Основные виды разрешенного использования:

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;

- объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса);

- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств;

- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту;

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешенного использования

- автостоянки;

- линейные объекты инженерной инфраструктуры;

Условно разрешенные виды

- магазины площадью до 150 кв.м.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений

- максимальный коэффициент застройки – 65 процентов от площади земельного участка;

- максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 2 этажа;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от всех зданий, строений, сооружений до красных линий магистральных улиц, проездов и т.д. отступы должны составлять не менее 5 м (за исключением ранее построенных зданий, строений, сооружений);

- от всех зданий, строений, сооружений до границ земельного участка – не менее 3 м

- минимальная и максимальная площади земельного участка: устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для объектов капитального строительства или в соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Для незастроенных территорий – определяются документацией по планировке территории Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га, для объектов инженерной инфраструктуры – 0,001 га;

Ограничения:

- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается;

- реклама не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками; вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты; располагаться таким образом, чтобы для её восприятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог; анкерное основание опор рекламных средств не должно выступать над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление рекламного средства от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м;

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников видимости «транспорт – транспорт» и «транспорт – пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 600 м; на разделительной полосе, если расстояние от края рекламной конструкции до края проезжей части составляет менее 2,5 м; в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок общественного транспорта; на участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град, а также с минимальны расстоянием видимости 150 м;

прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, – не допускается.».

25) Статью 43 изложить в следующей редакции: «Статья 43. Градостроительные регламенты. Зона перспективного развития территории – ПР

Генеральным планом МО «Красногорское» Красногорского района в соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса РФ в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства предусмотрено резервирование территорий для муниципальных нужд:

- развития индивидуальной жилой застройки усадебного типа;

- развития общественно деловой зоны;

- объектов производственной и коммунально-складской сферы;

- развития рекреационной территории;

На карте градостроительного зонирования настоящих «Правил» в пределах земель поселения обозначены соответствующие территориальные зоны.

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса РФ резервирование земель в первых двух случаях производится из земель муниципальной собственности, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а в третьем случае, связанном с реконструкцией, – через изъятие, в том числе путем выкупа.

Порядок резервирования земель определен Федеральным законом РФ от 10 мая 2007 г №69-ФЗ.

43.1. ПР1. Проектная зона развития индивидуальной жилой застройки усадебного типа

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными одноэтажными 2-4 квартирными жилыми домами. Использование земельных участков возможно только после инженерной подготовки и проектной проработки территорий. Регламенты использования проектной зоны развития  индивидуальной жилой застройки усадебного типа идентичны регламентам зон индивидуальной жилой застройки усадебного типа «Ж1» .

43.2. ПР2. Проектная зона развития общественно-делового назначения

Зона предназначена для развития общественно-делового назначения. Регламенты использования проектной зоны развития общественно-делового назначения идентичны регламентам общественно – деловой зоны – «ОД1».

43.3. ПР3. Проектная зона развития производственных и коммунально-складских территорий не выше IV-V класса опасности

Зона предназначена для развития производственных и коммунально-складских территорий не выше IV-V класса опасности. Регламенты использования проектной зоны развития  производственных и коммунально-складских предприятий идентичны регламентам зон –производственных и коммунально-складских предприятий «П2» .

43.4. ПР4. Проектная зона развития природно-рекреационных территории

Зона предназначена для развития природно-рекреационных территорий. Регламенты использования проектной зоны развития рекреационной территории идентичны регламентам природно-рекреационной зоны – «Р1».».

26) Статьи 46-47 исключить.

27) Наименование и содержание статьи 48 изложить в следующей редакции: «Статья 48. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и направить в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

3. В заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах заявитель должен указать, какие именно характеристики земельного участка (минимальные размеры земельных участков, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики) неблагоприятны для застройки и требуют отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также обосновать возможность размещения на земельном участке объекта с параметрами, указанными в заявлении, возможность его обеспечения системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, а также доказать, что в результате его размещения при выполнении определенных условий, изложенных в заявлении, не будут нарушены права и интересы владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

Количество запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не ограничивается. Заявитель обязан указать и обосновать величину отклонения от каждого предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также указать конкретное сочетание запрашиваемых отклонений.

4. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров высоты застройки в метрах и (или) этажности, к нему должно быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы) объемно-пространственного решения, планируемого к строительству (реконструкции) здания (сооружения) выполненные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Если земельный участок, указанный в заявлении, расположен на территории зон с особыми условиями использования территории, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы), однозначно свидетельствующие о том, что в результате реализации заявленных отклонений от предельных параметров не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством РФ для соответствующей территориальной зоны.

6. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические), отражающие возможность обеспечения планируемого к строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с учетом запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания (в том числе и потребность в парковках) и инженерно-технического обеспечения.

8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Уставом муниципального образования «Красногорское», с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Красногорское», Положением о Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Красногорское», с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в представлении такого разрешения.

9. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляется в установленном порядке. Заключение содержит вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального образования «Красногорское».

12. На основании указанных в части 11 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования «Красногорское»  в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

13. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.».