Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования «Курьинское» от 23.04.2013г. № 43 (в ред. распоряжения Правительства УР от 30.12.2016г. №1826-р, от 02.07.2018г. №791-р, от 09.03.2022г. №174-р)

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Курьинское»
СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                    

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1

Порядок регулирования землепользования и застройки на основе
градостроительного зонирования

Статья 1. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р …....................................................................................................................    4

Статья 2. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки …....................................................................................................................................    4

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)…...................................................................................................................................................    4

Статьи 4-5. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р …...................................................................................................................    5

Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)….........................................   5

Статья 7. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р........................................................................................................................   5

Статья 8. Порядок внесения изменений в Правила (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)…...................................................................   5

Статья 8.1. Землепользование и застройка земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования (статья 8.1 добавлена Распоряжением Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)……………………………….7

ГЛАВА 2

Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статьи 9-12. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р ………………………………………………………………………………. 7

ГЛАВА 3

Планировка территории

Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)................ 7

Статьи 14-14.1. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р…………………………………………………………………………….....8

ГЛАВА 4

 Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими

и юридическими лицами

(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)….....................................................................................................................................................  8

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)….......................................................................................................................................... .. 9

Статьи 17-18. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р …..................................................................................................................  11

ГЛАВА 5

Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статьи 19-22. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р …................................................................................................................... 11

ГЛАВА 6

 Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
Статья 23. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской Республики 02.07.2018 №791-р)………………………………………………………………………………………………….... 11
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 7

Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями

использования территории.

Статья 24. Общие положения о карте градостроительного зонирования ….................... 12
Статья 25. Карта градостроительного зонирования территории ….................................. 12

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 8

Градостроительные регламенты

Статья 26. Порядок применения градостроительных регламентов (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…..........................................12

Статья 27. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р) ….................................................................................................................... 14

Статьи 28-29. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р …............................................................................................................... 14

Статья 30. Виды территориальных зон. Общие требования к территориальным зонам (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)............. 14

Статья 30.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…......................................... 15

Статья 30.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р).….............. 21

Статья 30.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…........................................................................................  26

Статья 30.4. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…..............  32

Статья 30.5. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)..………....  34
Статья 30.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…………..  36
Статья 31. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р……………………………………………………………………………...  38

Статья 32. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)…..................................................................  38

Статья 33. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р …..................................................................................................................  39

ГЛАВА 9  
Заключительные положения

Статья 34. Ответственность за нарушение Правил застройки ….....................................  39

Статья 35. Вступление в силу настоящих Правил ….........................................................  39

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЬИНСКОЕ»

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Курьинское» (далее – Правила) являются муниципальным правовым актом, разработанным в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и муниципального образования «Курьинское».
Правила разработаны на основе Генерального плана  муниципального образования «Курьинское» на период до 2032 года, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Курьинское» от 15 марта 2013 года, Постановления Главы Администрации муниципального образования «Курьинское» о разработке правил землепользования и застройки, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Курьинское», охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе

градостроительного зонирования

Статья 1. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р

Статья 2. Участие граждан в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами муниципального образования «Васильевское» посредством публичных слушаний.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

Правила, включая все входящие в их состав графические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

Администрация муниципального образования «Курьинское» обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путем:

1) опубликования Правил;

2) размещения Правил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте муниципального образования «Курьинское» и на сайте Федеральной государственной  информационной системы территориального планирования (далее –                                 сайт ФГИС ТП);

3) создания условий для ознакомления с Правилами и входящими в их состав картографическими и иными документами в Администрации муниципального образования «Курьинское». (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)
Статьи 4-5. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке

1.
Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Главе Администрации муниципального образования «Курьинское» и формируется для обеспечения реализации Правил.

2.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Курьинское» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Правилами, Положением о комиссии по землепользованию и застройке в муниципальном образовании «Курьинское», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Курьинское» Красногорского района Удмуртской Республики от 29 февраля 2016 года № 8 «О создании комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Курьинское» (далее – Положение о Комиссии), иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Администрацией муниципального образования «Курьинское».

3.
Комиссия:

1)
рассматривает заявления на изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2)
рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

3)
рассматривает заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4)
организует и проводит публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования «Курьинское»;

5)
рассматривает иные вопросы в области землепользования и застройки. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)
Статья 7. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статья 8. Порядок внесения изменений в Правила

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», Уставом муниципального образования «Курьинское».

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Курьинское»;

2) физическими или юридическими лицами в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

3) иными субъектами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Глава муниципального образования «Курьинское» направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики данное заключение и обращение с предложением о подготовке проекта изменений в Правила.

4. В случае принятия Правительством  Удмуртской Республики решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава муниципального образования «Курьинское» осуществляет подготовку проекта постановления об обеспечении подготовки такого изменения.

5. Для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются следующие основания:

1) несоответствие Правил Генеральному плану территории муниципального образования «Курьинское» (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения изменений в данный Генеральный план;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

6. Разработку проекта изменений в Правила обеспечивает Комиссия.

7. Администрация муниципального образования «Курьинское» в течение 10 дней с момента поступления проекта изменений в Правила осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схеме территориального планирования муниципального образования «Красногорский район», схеме территориального планирования Удмуртской Республики, схемам территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам проверки, указанной в части 7 настоящей статьи, Администрация муниципального образования «Курьинское» направляет проект изменений в Правила Главе муниципального образования «Курьинское» или в случае обнаружения его несоответствий требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава муниципального образования «Курьинское» при получении проекта изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 10 дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передается в Комиссию и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории  муниципального образования «Курьинское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Курьинское» Красногорского района Удмуртской Республики от 25 ноября 2008 года № 31 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Курьинское» (далее – Положение о публичных слушаниях).

11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе муниципального образования «Курьинское». Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

12. Глава муниципального образования «Курьинское» в течение 10 дней после представления ему проекта изменений в Правила и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики обращение с предложением о принятии решения по утверждению изменений в Правила.

13. Утвержденные изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Курьинское» в сети «Интернет». (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)

Статья 8.1. Землепользование и застройка земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования

1. В пределах территорий общего пользования правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования «Кокман» может допускаться использование подземного и надземного пространства.

2. В пределах территорий улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования, правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования «Кокман» может допускаться размещение:

1)
инфраструктуры общественного транспорта (остановок и стоянок автотранспорта);

2)
попутного обслуживания пешеходов: мелкорозничная торговля печатными изданиями, общественное питание (во временных постройках – киоски, навесы);

3)
рекламных конструкций.

3. В пределах территорий скверов, бульваров и парков, расположенных в границах территорий общего пользования, правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования «Кокман» может допускаться размещение:

1)
сезонных объектов временной постройки мелкорозничной торговли и общественного питания;

2)
малых архитектурных форм, инфраструктуры для отдыха;

3)
мемориальных сооружений.

4. Установление границ территорий общего пользования, в том числе с видом разрешенного использования земельных участков «Код 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. (статья 8.1 добавлена Распоряжением Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

ГЛАВА 2. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статьи 9-12. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
ГЛАВА 3. Планировка территории

Статья 13. Общие положения о подготовке документации по планировке территории

1.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

3. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

4. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

5. Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераций, Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 581 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории) в поселении, городском округе на основании генеральных планов поселений, городских округов, правил землепользования и застройки поселений, городских округов (за исключением линейных объектов), а также по внесению в них изменений». (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
Статьи 14-14.1. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р
ГЛАВА 4.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими

и юридическими лицами 

(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Уставом муниципального образования «Курьинское», Положением о публичных слушаниях, Положением о Комиссии.

4. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования. В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе муниципального образования «Курьинское».

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования «Курьинское» в течение 3 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

9. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)
Статья 16. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. В заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах заявитель должен указать, какие именно характеристики земельного участка (минимальные размеры земельных участков, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики) неблагоприятны для застройки и требуют отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также обосновать возможность размещения на земельном участке объекта с параметрами, указанными в заявлении, обеспечения системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, а также доказать, что в результате его размещения при выполнении определенных условий, изложенных в заявлении, не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.

Количество запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не ограничивается. Заявитель обязан указать и обосновать величину отклонения от каждого предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также указать конкретное сочетание запрашиваемых отклонений.

4. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров высоты застройки в метрах и (или) этажности, к нему должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические) объемно-пространственного решения планируемого к строительству (реконструкции) здания (сооружения).

5. Если земельный участок, указанный в заявлении, расположен на территории зон с особыми условиями использования территории, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические), доказывающие, что в результате реализации заявленных отклонений от предельных параметров не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.

6. Если предметом заявления является отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, то к заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические), отражающие возможность обеспечения планируемого к строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с учетом запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания (в том числе и потребность в парковках) и инженерно-технического обеспечения.

7. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Уставом муниципального образования «Курьинское», с Положением о публичных слушаниях, Положением о Комиссии, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний оформляются в установленном порядке. Заключение содержит вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении сочетания значений предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Курьинское» в сети «Интернет».

10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального образования «Курьинское».

11. На основании указанных в части 10 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального образования «Курьинское» в течение 7 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

12. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р)
Статьи 17-18. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
ГЛАВА 5. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р

Статьи 19-22. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
ГЛАВА 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

           Статья 23. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки  проводятся в следующих случаях:

1) по проекту внесения изменений в Правила;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту внесения изменений в Правила – не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта изменений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

2) по проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории – не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не более одного месяца со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, срок проведения публичных слушаний может быть иным. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 7. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми

условиями использования территории.

Статья 24. Общие положения о карте градостроительного зонирования
1. 
Правилами застройки установлены территориальные зоны с учетом:

1) 
определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

2) 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом муниципального образования «Курьинское» и Схемой территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»;

3) 
сложившейся планировки территории и существующего землепользования.

2. 
Границы территориальных зон установлены по:

1) 
красным линиям;

2) 
магистралям, улицам, проездам (линиям, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений);

3) 
границам земельных участков;

4) 
естественным границам природных объектов;

5) 
иным границам.

3.  Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 25. Карта градостроительного зонирования территории

1. Карта градостроительного зонирования (Приложение № 1) выполнена на всю территорию муниципального образования «Курьинское». На карте градостроительного зонирования показаны территориальные зоны, основные территории общего пользования и земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.

2. На Карте  зон с особыми условиями  использования территории  (Приложение № 2) отображены санитарно-защитные зоны предприятий, определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», водоохранные зоны,  размеры которых определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации и зоны охраны объектов культурного наследия.
Каждая охранная зона содержит дополнительные ограничения использования земельных участков и объектов недвижимости.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 8. Градостроительные регламенты

Статья 26. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится  над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом;

4) видов территориальных зон. 

3.
Действие градостроительного регламента распространяется на все

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, указанные в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. В случае расположения земельного участка и объекта капитального строительства на территории, на которую действие градостроительных

регламентов не распространяется или для которой градостроительные регламенты не устанавливаются, использование земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в настоящей статье объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае если использование указанных в настоящей статье земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

11. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства должны быть указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
Статья 27. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р) 

Статьи 28-29. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статья 30. Виды территориальных зон. Общие требования к территориальным зонам

1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Курьинское» выделены территориальные зоны в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1

	№ 

п/п
	Обозначение
	Наименование территориальной зоны

	1
	Жилые зоны

	2
	Ж1
	Зона  застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до  3-х этажей

	3
	Ж1
	Проектируемая зона застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей

	4
	Общественно-деловые зоны

	5
	Д1
	Зона общественно-деловой застройки

	6
	Д2
	Зона учреждений образования

	7
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	8
	П1
	Зона производственно-коммунальных объектов
II – III классов опасности

	9
	П2
	Зона производственно-коммунальных объектов 
IV – V классов опасности

	10
	П3
	Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур

	11
	Рекреационные зоны

	12
	Р1
	Зона озеленения общего пользования

	13
	Зоны сельскохозяйственного использования

	14
	С1
	Зона сельскохозяйственных угодий

	15
	Зоны специального назначения

	16
	К1
	Зона размещения кладбищ, зона предлагаемого 
к закрытию кладбища


2. Для всех территориальных зон в отношении земельных участков и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) устанавливаются следующие предельные параметры строительства:

минимальная площадь земельного участка – 10,0 кв. м;

максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению;

максимальный процент застройки земельного участка – 80 процентов;

минимальный отступ от границы земельного участка – 1 метр;

предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.

3. При проектировании и размещении зданий, строений, сооружений должны соблюдаться противопожарные, санитарные расстояния между объектами, расположенными на соседних земельных участках.

Режим использования и размеры земельных участков различных объектов социального, культурно-бытового обслуживания населения, а также объемы инженерного обеспечения определяются проектом планировки конкретной территории с учетом законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики и Правил.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
Статья 30.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1. Ж1. Зона  застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей:

1) зона предназначена для постоянного проживания населения, подлежит застройке многоквартирными одноэтажными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров обслуживания населения;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей представлен в таблице 2.

Таблица 2

	№

п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение индивидуального жилого дома
	Хозяйственные постройки, баня, теплицы, колодец,  индивидуальный гараж для легковых  автомобилей, надворный туалет (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем)

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (1 этаж)*
	Хозяйственные постройки, баня, теплицы, колодец,  индивидуальный гараж для легковых  автомобилей, надворный туалет (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение

блокированного жилого

дома
	Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); индивидуальные гаражи для легкового автотранспорта; хозблоки, бани, надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем); площадки: детские, хозяйственные, для отдыха; колодцы; теплицы

	4
	Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
	2.2
	Размещение жилого дома,
не предназначенного для раздела на квартиры
	Производство сельскохозяйственной продукции,

размещение индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений,

содержание сельскохозяйственных животных

	5
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, молочные кухни)
	Объектные автостоянки
для легковых автомобилей

	6
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей,

открытые площадки для занятий спортом и физкультурой,

школьные сады, хозяйственные постройки

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования 
	12.0
	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
	Объектные автостоянки,

остановочные павильоны, площадки для отдыха и спорта,

элементы благоустройства территории


*Примечание – Дом, пригодный для постоянного проживания, до 4 квартир (включительно).

3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	№

п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Религиозное использование
	3.7
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	2
	Общественное управление
	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	3
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	4
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	

	5
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	6
	Спорт
	5.1
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	7
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


4) предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливаются законодательством Удмуртской Республики;

5) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и вспомогательных объектов зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв.м
	600 − для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	
	1000 –для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

	
	
	
	400 - для блокированной жилой застройки (из расчета на 1 блок)

	
	
	
	200 – для земельных участков (территорий) общего пользования

	
	
	
	200 – для прочих объектов

	
	
	
	10 - для коммунального обслуживания (котельные, КНС, АТС, КТП, ЗТП, ШРП, ГРП, ТП)

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв.м
	2500 - для индивидуального жилищного строительства

	
	
	
	5000 - для ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	
	2500 –для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

	
	
	
	1500 - для блокированной жилой застройки (из расчета на 1 блок)

	
	
	
	не подлежит установлению - для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, амбулаторно-поликлинического обслуживания, спорта

	
	
	
	не подлежит установлению – для земельных участков (территорий) общего пользования

	
	
	
	600 – для прочих объектов

	3
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту
	м
	20 – для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	
	20 – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

	
	
	
	15 - для блокированной жилой застройки (из расчета на1 блок)

	4
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	40 – для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки (из расчета на1 блок)

	
	
	
	60 – для прочих объектов

	5
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3 – для индивидуальных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	
	3 – для малоэтажных многоквартирных домов

	
	
	
	1 - для вспомогательных построек (индивидуальные гаражи, бани и т.п.), при этом скат крыши должен быть ориентирован на свой участок

	
	
	
	4 – для построек для содержания скота и птицы

	
	
	
	3 – для прочих объектов

	6
	Предельное количество этажей
	этаж
	2 – для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	
	1 – для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

	
	
	
	1- для блокированной жилой застройки (из расчета на1 блок)

	
	
	
	2 – для прочих объектов капитального строительства

	7
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	8
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	9
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом», или «прозрачном» исполнении
	м
	2


2. Ж1. Проектируемая зона застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей:

1) зона предназначена для развития жилищного строительства. Приведение зон в соответствие с градостроительной документацией: генеральным планом, правилами землепользования и застройки, инженерной подготовки и проектной проработки территорий;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования проектируемой зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей представлен в таблице 3.

Таблица 3

	№

п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования для проектируемой зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей не установлены;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проектируемой зоны застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами до 3-х этажей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит установлению

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	

	6
	Предельная высота зданий, строений, сооружений
	м
	


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

  Статья 30.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые  зоны

1. Д1. Зона общественно-деловой застройки:

1) зона выделена для обеспечения условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости (которые не являются объектами культурного наследия) с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны общественно-деловой застройки представлен в таблице 4.

Таблица 4

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	2
	Социальное обслуживание
	3.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат),

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	3
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	4
	Культурное развитие
	3.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры, библиотек
	Объектные автостоянки для легковых 

автомобилей,

площадки для празднеств и гуляний

	5
	Общественное управление
	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	Объектные автостоянки для легковых 

автомобилей

	6
	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более
20 кв. м
	Объектные автостоянки для легковых 

автомобилей

	7
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	8
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе, столовые)
	Объектные автостоянки для легковых 

автомобилей

	9
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	

	10
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб
	Объектные автостоянки

	11
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения)
	Объектные автостоянки для легковых 

автомобилей

	12
	Предпринимательство
	4.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой и иной предпринимательской

деятельности
	Объектные автостоянки для легковых

автомобилей


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны общественно-деловой застройки представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Религиозное использование
	3.7
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	2
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны общественно-деловой застройки приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	300

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	60

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	2

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


2. 
Д2. Зона учреждений образования:

1) зона предназначена для размещения общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны учреждений образования представлен в таблице 5.

Таблица 5

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	2
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	3
	Спорт
	5.1
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования для зоны учреждений образования не установлены;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны учреждений образования приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	400

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	60

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	2

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

Статья 30.3. Градостроительные регламенты.  Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. П1. Зона производственно-коммунальных объектов II – III классов опасности:

1) зона выделена для обеспечения условий формирования производственно-коммунальных предприятий II – III классов опасности с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду (СЗЗ не более 500 метров);

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны производственно-коммунальных объектов II – III классов опасности представлен в таблице 6.

Таблица 6

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Животноводство
	1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
	Объектные автостоянки для автомобилей

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	3
	Хранение и переработка сельскохозяйствен-ной продукции
	1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	Объектные автостоянки для автомобильного транспорта


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны производственно-коммунальных объектов II – III классов опасности представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	№

п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны производственно-коммунальных объектов II – III классов опасности приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	400

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит
установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	50

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	1

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


2. 
П2. Зона производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности:

1) зона выделена для обеспечения условий формирования производственно-коммунальных предприятий IV – V классов опасности с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду (СЗЗ не более 100 метров);

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности представлен в таблице 7.

Таблица 7

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	Объектные автостоянки для автомобильного транспорта

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	3
	Заготовка древесины
	10.1
	Размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен)
	Объектные автостоянки для автомобилей


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности представлен в таблице 7.1

Таблица 7.1

	№

п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны производственно-коммунальных объектов IV – V классов опасности приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	400

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	50

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	1

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


3. П3. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур:

1) зона выделена для обеспечения условий формирования и развития объектов транспортной и инженерной инфраструктур, складских предприятий. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур представлен в таблице 8.

Таблица 8

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей

	2
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 
	Объектные автостоянки 

	3
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования для зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур не установлены;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	400

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит
установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	50

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	2

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	10

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	70

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
Статья 30.4. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

1. Р1. Зона озеленения общего пользования:

1) зона предназначена для сохранения и развития зеленых насаждений  общего и ограниченного пользования, сохранения природного ландшафта и окружающей природной среды. Предусмотрена организация озеленения различных видов назначения, используемого в целях кратковременного отдыха и проведения досуга населения, выполняющего функции специального назначения;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны озеленения общего пользования представлен в таблице 9.

Таблица 9

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 
	Объектные автостоянки, 

элементы благоустройства территории,

площадки отдыха

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования для зоны озеленения общего пользования не установлены;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны озеленения общего пользования приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	400

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит
установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	10

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	1

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	6

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	10

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

Статья 30.5. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны

1. С1. Зона сельскохозяйственных угодий:

1) зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны сельскохозяйственных угодий представлен в таблице 10.

Таблица 10

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, кормовых и иных сельскохозяйственных культур
	Мелиоративные сооружения

	2
	Овощеводство
	1.3
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля и иных сельскохозяйственных культур
	

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования для зоны сельскохозяйственных угодий не установлены;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственных угодий приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	500

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит
установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	10

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	1

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	6

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	15

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2,5


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

Статья 30.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

1. 
К1. Зона размещения кладбищ, зона предлагаемого к закрытию кладбища:

1) зона предназначена для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения;

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны размещения кладбищ, зоны предлагаемого к закрытию кладбища представлен в таблице 11.

Таблица 11

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение кладбищ
	Элементы благоустройства территории

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны размещения кладбищ, зоны предлагаемого к закрытию кладбища представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

	№

п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение соответствующих культовых сооружений (размещение часовни)
	Объектные автостоянки, 

элементы благоустройства территории


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны размещения кладбищ, зоны предлагаемого к закрытию кладбища приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Минимальный размер земельного участка
	кв. м
	200

	2
	Максимальный размер земельного участка
	кв. м
	не подлежит установлению

	3
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
	процент
	20

	4
	Минимальные отступы от красных линий и границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	м
	3

	5
	Предельное количество этажей
	этаж
	1

	6
	Предельная высота зданий, строений
	м
	6

	7
	Предельная высота сооружений
	м
	10

	8
	Максимальная высота ограждений земельных участков, выполненных в «глухом» или «прозрачном» исполнении
	м
	2


(в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)

Статья 31. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
Статья 32. Градостроительные регламенты. Ограничения использования

земельных участков и объектов капитального строительства

1. В целях обеспечения сохранности и создания нормальных условий для строительства и эксплуатации линейных объектов инженерных коммуникаций устанавливаются охранные коридоры, в которых использование земельных участков регулируется соответствующей нормативно-технической документацией.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны объектов культурного наследия и определяются проектом зон охраны объектов культурного наследия и законодательством Российской Федерации.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определяются режимами использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО), устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено санитарными нормами и правилами. При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного, растительного мира и определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны водозабора и водозаборных скважин устанавливаются в целях охраны от загрязнения районов водопользования и обеспечения безопасности их использования. В целях охраны от загрязнения районов водопользования и обеспечения безопасности их использования для рекреационных, лечебно-оздоровительных, хозяйственно-питьевых нужд населения действующим законодательством о водопользовании и санитарными нормами и правилами устанавливаются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны санитарной охраны водных объектов.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередачи на окружающее население, факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества, и определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, устанавливаются с целью защиты населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, и определяются режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (в ред. Распоряжения Правительства Удмуртской  Республики от 02.07.2018 № 791-р)
Статья 33. Утратила силу. - Распоряжение Правительства Удмуртской  Республики от 30.12.2016 № 1826-р
  ГЛАВА 9. Заключительные положения

Статья 34. Ответственность за нарушение Правил застройки
Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Статья 35. Вступление в силу настоящих правил

Настоящие Правила вступают в силу по истечении 10 дней после их официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

